FORTICO

Documentation Firmware Embarqué

Document 01

Firmware Development Handbook

Vision du projet, gouvernance et carte de la documentation firmware Fortico

Version : 1.1

Date : 12 juillet 2026

Classification : Usage interne — Équipe Ingénierie Fortico

Source de vérité matérielle : Pinout ESP32 V4

# Table des matières

Table des matières

Table des matières	2

1. Objet du document	3

2. Vision et périmètre du projet Fortico	3

3. Organisation de la documentation firmware	3

4. Rôles et gouvernance	5

4.1 Rôle du Lead Firmware Stagiaire	5

4.2 Workflow de synchronisation tripartite (Trello / GitHub / Laboratoire)	5

4.3 Revue de code — critères de recevabilité d'une Pull Request	5

5. Principes d'ingénierie non négociables	6

6. Glossaire	6

7. Comment utiliser ce référentiel	7

# 1. Objet du document

Ce manuel est le point d'entrée de la documentation firmware Fortico. Il définit la vision du projet, la façon dont l'équipe firmware travaille au quotidien, et la carte des 12 documents qui composent le référentiel technique. Tout ingénieur (permanent ou stagiaire) rejoignant la cellule firmware doit lire ce document en premier.

NOTE : Ce document ne contient pas de détail d'implémentation. Pour l'architecture détaillée, voir le document 02 ; pour le code, voir les documents 03 à 07.

# 2. Vision et périmètre du projet Fortico

Fortico est un boîtier IoT embarqué (ESP32 DEVKIT V1) destiné à la gestion intelligente de flottes de véhicules. Il assure quatre fonctions métier :

Géolocalisation et télémétrie temps réel (position, vitesse, trajectoire) via le moteur GNSS intégré du modem SIM7600E-L1C (4G LTE + GPS sur le même module — le NEO-6M autonome initialement envisagé a été retiré, voir Document 10 §5).

Contrôle d'accès et sécurisation du véhicule (authentification chauffeur par badge, coupure moteur en cas d'anomalie).

Supervision des ressources matérielles (tension batterie, température) pour anticiper les pannes.

Traçabilité hors-ligne (« boîte noire ») sur carte SD en cas de perte de couverture réseau.

ATTENTION  Le pilier « détection de vol de carburant » mentionné dans la note de cadrage initiale n'est plus instrumentable matériellement depuis la révision V4 du pinout (GPIO32 réaffecté à une sonde de température). Ce point est un gap fonctionnel connu, en attente d'arbitrage produit — voir document 10, section « Écarts et arbitrages ».

# 3. Organisation de la documentation firmware

La documentation est structurée en 12 documents, chacun ayant un rôle et un lectorat précis. Ne pas dupliquer du contenu d'un document dans un autre : toujours renvoyer par référence.

| N° | Document | Rôle | Lectorat principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Firmware Development Handbook | Vision, gouvernance, carte documentaire (ce document) | Toute l'équipe |
| 02 | Firmware Architecture Specification | Architecture logicielle complète, couches, flux de données | Architectes, développeurs seniors |
| 03 | Coding Standard | Règles de style, nommage, structure de fichiers, patterns interdits | Tous les développeurs |
| 04 | Driver Development Guide | Comment écrire un driver (couche L2) | Développeurs drivers |
| 05 | Service Development Guide | Comment écrire un service transverse (couche L3) | Développeurs services |
| 06 | Manager Development Guide | Comment écrire un manager métier (couche L4) | Développeurs métier |
| 07 | RTOS Design Guide | Tâches FreeRTOS, priorités, files, event groups, mutex | Tous les développeurs |
| 08 | MQTT Specification | Topics, QoS, sécurité TLS, cycle de vie de connexion | Développeurs réseau/cloud |
| 09 | API & JSON Specification | Schémas JSON, versionnage, formats de commande | Développeurs firmware et backend |
| 10 | Hardware Integration Guide | Pinout de référence, bus, calibration, contraintes électriques | Développeurs drivers, hardware |
| 11 | Test & Validation Guide | Stratégie de test, HIL, critères de conformité | QA, développeurs |
| 12 | Firmware Onboarding Guide | Prise en main environnement, premier build, premier commit | Nouveaux arrivants / stagiaires |

# 4. Rôles et gouvernance

## 4.1 Rôle du Lead Firmware Stagiaire

Conformément à la fiche de poste Fortico, le Lead Firmware oriente l'architecture, configure les registres et bus (I2C/SPI), supervise et valide le code de l'équipe distante, standardise les payloads JSON/MQTT, implémente la cybersécurité embarquée, et livre les binaires (.bin) prêts au flashage pour le laboratoire de Toamasina.

## 4.2 Workflow de synchronisation tripartite (Trello / GitHub / Laboratoire)

- Consommation du schéma : dès que l'équipe de conception publie un routage sur Trello, le Lead Firmware configure l'environnement PlatformIO (platformio.ini, en-têtes de broches).

- Release du micrologiciel : une fois le firmware validé sur GitHub via Pull Request, le binaire compilé et sécurisé est déposé sur la carte Trello correspondante.

- Analyse des échecs de terrain : en cas de remontée de bug physique (watchdog, relais instable) par le technicien de laboratoire, le Lead Firmware détermine si la cause est logicielle, matérielle (parasite), ou un défaut de sécurité.

## 4.3 Revue de code — critères de recevabilité d'une Pull Request

Conforme au document 03 (Coding Standard) : nommage, structure, gestion d'erreurs.

Aucune boucle bloquante réseau introduite (voir document 05, règle R-01).

Toute nouvelle tâche FreeRTOS documentée dans le document 07 (priorité, stack, ressources partagées).

Tout nouveau secret ou identifiant passe par le CredentialsManager (NVS chiffrée) — jamais de constante en clair.

Tests unitaires natifs ajoutés ou mis à jour (document 11).

# 5. Principes d'ingénierie non négociables

Ces principes s'appliquent à l'ensemble du firmware, indépendamment du module concerné. Ils sont détaillés et justifiés dans les documents référencés.

| Principe | Résumé | Document de référence |
| --- | --- | --- |
| Zéro boucle bloquante | Aucune attente active ne doit geler une tâche réseau ou capteur | 05, 07 |
| Watchdog matériel actif | Reset automatique si une tâche critique gèle, sous 8 s | 07, 11 |
| Sécurité du relais avant tout | Le relais de coupure moteur ne doit jamais être piloté par un chemin non contrôlé | 02, 06 |
| Offline-first | La carte SD est la source de vérité locale ; le cloud est best-effort | 02, 09 |
| Secrets jamais en clair | Tout secret transite par NVS chiffrée et RAM zeroing | 03, 08 |
| Un seul propriétaire par ressource | Chaque bus/périphérique n'a qu'un seul driver propriétaire | 04, 10 |
| Documentation = code | Toute nouvelle tâche, queue, driver, topic doit être documentée avant merge | Tous |

# 6. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Manager | Composant de couche L4 encapsulant une logique métier (ex. AuthenticationManager). |
| Driver | Composant de couche L2 encapsulant l'accès bas niveau à un périphérique matériel, via la couche HAL (L1). |
| Service | Composant de couche L3 assurant une fonction transverse (réseau, télémétrie, OTA, sécurité). |
| EventBus | Mécanisme de publication/souscription interne découplant les composants Core. |
| FSM | Finite State Machine — machine à états finis, utilisée pour le contrôle système et les protocoles. |
| HIL | Hardware-In-the-Loop — test d'intégration sur matériel réel en laboratoire. |
| Offline-first | Stratégie où la persistance locale (SD) prime sur la synchronisation cloud. |
| Boîte noire | Journal d'événements horodatés stocké sur carte SD, rejouable après reconnexion. |
| CA Pinning | Vérification stricte du certificat du serveur distant pour prévenir les attaques Man-in-the-Middle. |
| OTA | Over-The-Air — mise à jour du firmware à distance, obligatoirement signée. |

# 7. Comment utiliser ce référentiel

Un nouvel arrivant doit lire, dans l'ordre : ce document (01), le document 12 (Onboarding), puis le document 02 (Architecture). Un développeur affecté à un driver spécifique lit ensuite les documents 04 et 10. Un développeur affecté à la connectivité cloud lit les documents 05, 08 et 09. Toute question de style de code renvoie systématiquement au document 03.

NOTE : Ce référentiel est un document vivant. Toute modification d'architecture, de pinout, ou de convention doit être répercutée dans le document concerné avant merge de la Pull Request correspondante — pas après.