FORTICO

Documentation Firmware Embarqué

Document 02

Firmware Architecture Specification

Architecture logicielle de référence — couches, tâches, machine à états, flux de données

Version : 1.0

Date : 07 juillet 2026

Classification : Usage interne — Équipe Ingénierie Fortico

Source de vérité matérielle : Pinout ESP32 V4

# Table des matières

# 1. Introduction et sources

Cette spécification définit l'architecture logicielle complète du firmware Fortico sur ESP32 DEVKIT V1. Elle fait autorité sur : la structure en couches, le modèle de tâches FreeRTOS, la machine à états système, et les flux de données. Elle s'appuie sur le pinout ESP32 V4 (source de vérité matérielle), le diagramme d'architecture logicielle Firmware/ et la SOP Lead Firmware.

NOTE — Toute divergence entre un document source et cette spécification doit être signalée au Lead Firmware avant implémentation — ne jamais résoudre un conflit silencieusement (voir document 01, §4.3).

## 1.1 Écarts documentaires connus et résolution retenue

| Point | Documents antérieurs | Pinout V4 (fait foi) | Résolution |
| --- | --- | --- | --- |
| Module RFID | MFRC522 (SPI), pinout V3 | PN532 (I2C, bus partagé GPIO21/22) | Driver RFID implémenté pour PN532/I2C |
| Relais de coupure | SLA-12VDC-SL-A, 30A | Relais 5V, 20A, GPIO12 | GPIO et logique de commande inchangés ; calibre à confirmer côté hardware, sans impact firmware |
| GPIO32 | Sonde carburant | Sonde de température | Fonction carburant non instrumentée — gap fonctionnel à arbitrer (document 10) |
| Module GPS | NEO-6M autonome, UART2 dédié (GPIO16/17) | Révision matérielle courante : NEO-6M retiré, GNSS intégré au SIM7600E-L1C | gpsManager supprimé ; position acquise par sim7600Manager via AT+CGPSINFO sur le canal AT partagé (document 04 §5, document 10 §5) |

# 2. Vue d'ensemble de l'architecture

Le firmware est organisé en six couches strictement hiérarchisées. La dépendance ne circule que dans un sens : L5 orchestre L1, L1 s'appuie sur L0 et invoque L2, L2 s'appuie sur L3. Core & Utils (L4) est transverse et injecté partout sans créer de couplage circulaire.

| Couche | Rôle | Ne doit jamais | Composants |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 — Drivers | Accès bas niveau à un périphérique unique | Contenir de la logique métier ou de décision | sim7600Manager (cellulaire + GNSS intégré), rfidManager, rtcManager, sdManager, relayDriver, batteryDriver, temperatureDriver, fuelDriver, ledDriver, buttonDriver |
| L1 — Managers | Interprétation et décision métier | Accéder directement à un registre ou bus | AuthenticationManager, TrackingManager, RelayManager, AlertManager, StorageManager |
| L2 — Services | Connectivité, sérialisation, cycle de vie applicatif | Contenir une logique d'autorisation véhicule | NetworkService, MQTTService, TelemetryService, OTAService, StorageService |
| L3 — Sécurité | Chiffrement, TLS, gestion des secrets | Être contournable par un chemin alternatif | TLSModule, EncryptionModule, CredentialsManager |
| L4 — Core & Utils | Ordonnancement, résilience, observabilité | Contenir de la logique métier | Scheduler, Watchdog, Logger, EventBus, Utils |
| L5 — Orchestration | FSM globale, arbitrage inter-managers | Accéder directement à un driver | SystemController |

# 3. Modèle de tâches FreeRTOS (résumé)

Le détail complet (tailles de stack, méthodologie de dimensionnement, files, event groups, mutex) est spécifié dans le document 07 — RTOS Design Guide. Cette section n'en donne que la vue architecturale.

- Core 0 (PRO_CPU) : tâches réseau (NetworkService, MQTTService, TelemetryService, OTAService, Logger, Scheduler) — aligné avec la pile Wi-Fi/BT native.

- Core 1 (APP_CPU) : tâches métier et temps-réel (SystemController, RelayManager, AuthenticationManager, TrackingManager, AlertManager, StorageManager, échantillonnage capteurs).

- Aucune tâche réseau ne dépasse la priorité des tâches de sécurité — un blocage MQTT ne peut jamais affamer la logique de coupure moteur.

# 4. Machine à états système

Le SystemController pilote une machine à états finis unique qui gouverne l'ensemble du comportement observable du boîtier, en particulier l'état du relais de coupure moteur.

| État | Condition d'entrée | État du relais | Transition de sortie principale |
| --- | --- | --- | --- |
| BOOT_SELFTEST | Mise sous tension / reset | CUT (forcé avant toute autre init) | Self-test OK → INIT_PERIPHERALS ; échec bus critique → FAULT_SAFE |
| INIT_PERIPHERALS | Self-test réussi | CUT | Drivers prêts → LOCKED_WAIT_AUTH |
| LOCKED_WAIT_AUTH | Système initialisé, aucun badge validé | CUT | Badge RFID valide → ARMED |
| ARMED | Badge valide reçu | ENGAGE | GPS fix + réseau → TRACKING_ONLINE ; anomalie grave → FAULT_SAFE |
| TRACKING_ONLINE | Position et connectivité disponibles | ENGAGE (inchangé) | Perte réseau → TRACKING_OFFLINE |
| TRACKING_OFFLINE | Perte de connectivité | ENGAGE (inchangé) | Réseau rétabli → TRACKING_ONLINE (purge du backlog SD) |
| DEGRADED_MODE | Perte GPS prolongée ou anomalie capteur secondaire | ENGAGE (inchangé) | Rétablissement capteur → état précédent |
| OTA_UPDATE | Commande OTA authentifiée reçue | Inchangé | Succès → reboot contrôlé ; échec signature → FAULT_SAFE |
| FAULT_SAFE | Échec self-test, SOS à l'arrêt, échec OTA critique | CUT (forcé) | Reset watchdog si non résolu sous 8 s |

ATTENTION — Principe transverse de sûreté : aucune faute de connectivité, de capteur secondaire (batterie, température) ou de réseau ne doit provoquer la coupure du moteur en roulage. Seules une commande à l'arrêt, un appui SOS à l'arrêt, ou un échec de self-test critique peuvent couper le relais. Ce principe est une hypothèse de sûreté explicite à valider avec le client — non déduit littéralement des documents sources.

# 5. Flux de données

Règle de flux non négociable : tout événement métier passe systématiquement par la file de stockage (SD, source de vérité locale) avant ou en parallèle de la file de télémétrie (cloud, best-effort). Aucune donnée n'est perdue en cas de coupure réseau.

[PN532] -> AuthenticationManager -+-> RelayManager -> GPIO12 (relais)
                                  +-> StorageManager -> SD (boîte noire)
[SIM7600 GNSS] -> TrackingManager -+-> StorageManager -> SD
                                  +-> TelemetryService -> MQTTService --TLS--> Broker Cloud
                                                              ^
                                                     commandes entrantes
                                                              v
                                                     SystemController (arbitrage FSM)

# 6. Persistance et stratégie offline-first

La carte SD constitue la source de vérité locale (boîte noire, format détaillé au document 09). La NVS chiffrée conserve l'état système critique (état du relais, secrets, liste blanche RFID, compteur de séquence télémétrie). Le détail des clés NVS est spécifié dans le document 06 (Manager Development Guide, section StorageManager/RelayManager).

- Écriture locale (SD) toujours prioritaire et synchrone du point de vue métier, y compris sans réseau.

- Synchronisation cloud best-effort avec rejeu du backlog SD à la reconnexion, piloté par un curseur de séquence.

- Le contrôle d'accès (authentification chauffeur) est résolu localement, jamais dépendant du cloud.

- Les commandes distantes (OTA, coupure forcée) ne s'appliquent qu'une fois authentifiées côté MQTT — jamais sur simple réception réseau.

# 7. Références croisées

| Sujet | Document détaillé |
| --- | --- |
| Règles de code, nommage, structure de fichiers | 03 — Coding Standard |
| Écriture d'un driver L0 | 04 — Driver Development Guide |
| Écriture d'un service L2 | 05 — Service Development Guide |
| Écriture d'un manager L1 | 06 — Manager Development Guide |
| Tâches, priorités, files, event groups, mutex | 07 — RTOS Design Guide |
| Topics MQTT, QoS, TLS | 08 — MQTT Specification |
| Schémas JSON, format boîte noire | 09 — API & JSON Specification |
| Pinout, bus, calibration ADC | 10 — Hardware Integration Guide |
| Stratégie de test et critères de conformité | 11 — Test & Validation Guide |