FORTICO

Documentation Firmware Embarqué

Document 03

Coding Standard

Règles de style, nommage, structure de fichiers et gestion d'erreurs

Version : 1.2

Date : 12 juillet 2026

Classification : Usage interne — Équipe Ingénierie Fortico

Source de vérité matérielle : Pinout ESP32 V4

# Table des matières

# 1. Objet et portée

Ce standard s'applique à l'ensemble du code C++ (Arduino via PlatformIO, framework=arduino — décision du 12/07/2026, voir Sprint 0 v4.0 §2) du firmware Fortico, toutes couches confondues (L0 à L5, document 02). Il est contrôlé en revue de Pull Request — voir document 01, §4.3.

NOTE — [CHANGEMENT v1.2] Framework Arduino confirmé (pas ESP-IDF natif). FreeRTOS reste identique en dessous (Arduino-ESP32 s'exécute au-dessus d'ESP-IDF) — aucune règle de ce document liée aux tâches/files/mutex n'est affectée. Ce qui change : le point d'entrée (setup()/loop() au lieu d'app_main()), et l'API interne des composants HAL (Document Sprint 1 v2.0).

# 2. Conventions de nommage

| Élément | Convention | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Classe / structure | PascalCase | class RelayManager, class Sim7600Driver, struct GpsData |
| Fichier d'en-tête / source | snake_case, un dossier par composant (nom = nom de classe en snake_case), .h et .cpp côte à côte | managers/relay_manager/relay_manager.h + .cpp |
| Méthode publique | camelCase, verbe d'action | engageRelay(), readUid() |
| Variable membre privée | préfixe _ + camelCase | _lastFixTimestamp |
| Constante / macro | MAJUSCULES_SNAKE_CASE | RELAY_GPIO, WDT_TIMEOUT_MS |
| Enum | PascalCase pour le type, MAJUSCULES pour les valeurs | enum class RelayCmd { ENGAGE, CUT, EMERGENCY_CUT } |
| Queue FreeRTOS | préfixe q_ + camelCase | q_relayCmd, q_gpsFix |
| Tâche FreeRTOS | suffixe Task | RelayManagerTask |
| Mutex | suffixe Mutex | i2cBusMutex |
| Interface | préfixe I + PascalCase | IDriver, IService, IManager, IEventListener |

NOTE — Convention définitive (12/07/2026, alignée sur l'arborescence de référence — Sprint 0 §4.1) : classes en PascalCase, fichiers en snake_case, un dossier par composant sous drivers/, managers/, services/, app/, core/, hal/.

# 3. Structure d'un fichier

- Un fichier .h par classe, header guard `#pragma once` obligatoire, dans le dossier de son composant (ex. managers/relay_manager/).

- Un fichier .cpp côte à côte pour l'implémentation — jamais de logique dans le .h hors constantes/inline triviaux.

- Ordre des inclusions : (1) en-tête associé, (2) bibliothèques standard C++, (3) Arduino.h + bibliothèques Arduino-ESP32 (Wire, SPI, HardwareSerial…), (4) en-têtes internes du projet (config/, interfaces/, types/), chaque groupe séparé par une ligne vide.

- Chaque classe implémente l'interface de sa couche (IDriver, IService ou IManager, include/interfaces/) et expose une interface minimale ; les détails d'implémentation sont privés.

#pragma once

      
#include <cstdint>

      
#include <Arduino.h>
#include <freertos/FreeRTOS.h>
#include <freertos/queue.h>

      
#include "config/pin_config.h"
#include "core/event_bus.h"
#include "interfaces/imanager.h"

      
class RelayManager : public IManager {
public:
    void init() override;
    void handleCommand(const RelayCmd& cmd);
private:
    void applyGpio(bool engage);
    QueueHandle_t _cmdQueue;
};

NOTE — <freertos/FreeRTOS.h> et <freertos/queue.h> restent accessibles tels quels sous Arduino-ESP32 : le cœur Arduino-ESP32 expose directement les en-têtes FreeRTOS d'ESP-IDF sous-jacents, sans changement de chemin d'inclusion.

# 4. Gestion des erreurs

- Aucune exception C++ (désactivées par défaut sur cible embarquée) — utiliser des codes de retour ou des `enum class Result` (voir constants::ErrorCode, include/constants/errors.h).

- Toute fonction d'accès à un bus (I2C/SPI/UART) retourne un statut explicite et ne bloque jamais indéfiniment (timeout obligatoire, voir document 04, §3).

- Les erreurs critiques (relais, watchdog, sécurité) sont journalisées avec la sévérité HIGH via le Logger avant toute action corrective.

- Ne jamais avaler silencieusement une erreur (`if (err) {}` vide est interdit en revue de code).

# 5. Règles temps-réel et concurrence

| Règle | Détail |
| --- | --- |
| Pas de boucle bloquante | Interdiction de delay() et de while(!condition) sans vTaskDelay ni timeout — voir SOP §3.1. [RAPPEL v1.2] delay() existe nativement en Arduino, contrairement à ESP-IDF pur où elle est absente : l'interdiction doit être activement surveillée en revue de code. |
| Sections critiques courtes | Toute prise de mutex (ex. i2cBusMutex) doit être libérée en moins de 20 ms. |
| Pas d'allocation dynamique en tâche temps-réel | Préférer des buffers statiques ou des pools pré-alloués dans RelayManagerTask et AuthenticationManagerTask. |
| Feed watchdog explicite | Toute tâche enregistrée auprès de esp_task_wdt doit appeler le feed à chaque itération de sa boucle — esp_task_wdt.h reste accessible sous Arduino-ESP32. |
| Pas de Serial.print()/printf en production | Utiliser exclusivement le Logger (niveau configurable, désactivable via CORE_DEBUG_LEVEL=0). |

# 6. Gestion des secrets et de la mémoire sensible

- Aucun secret (identifiant Wi-Fi, token MQTT, clé de chiffrement) ne doit apparaître en constante littérale dans le code source.

- Tout secret est lu depuis la NVS chiffrée via CredentialsManager — sous Arduino-ESP32, la bibliothèque Preferences (basée sur NVS) est l'implémentation idiomatique recommandée pour NvsHal (voir document Sprint 1 v2.0 §3.9).

- Tout buffer contenant un secret est explicitement effacé (`memset` volatile) immédiatement après usage.

- Interdiction absolue de logger un secret, même en niveau debug.

# 7. Commentaires et documentation en code

- Commentaire d'en-tête de fichier obligatoire : responsabilité de la classe, dépendances matérielles, renvoi vers le document de référence (ex. « voir Pinout V4, GPIO21/22 »).

- Toute décision non triviale (timeout, seuil, backoff) est commentée avec sa justification, pas seulement sa valeur.

- Les TODO doivent référencer un ticket Trello : `// TODO(TRELLO-123): ...`.

# 8. Workflow Git / GitHub

| Règle | Détail |
| --- | --- |
| Branches | Une branche par fonctionnalité ou correctif, nommée feature/<sujet> ou fix/<sujet>. |
| Commits | Message impératif court + corps optionnel expliquant le pourquoi, pas le quoi. |
| Pull Request | Revue obligatoire avant merge — critères au document 01, §4.3. |
| CI locale minimale | Compilation PlatformIO propre + exécution des tests natifs (document 11) avant toute PR. |
| Release | Le binaire signé n'est déposé sur Trello qu'après merge validé sur la branche principale. |

# 9. Style de formatage

- Indentation : 4 espaces, pas de tabulations.

- Accolades ouvrantes sur la même ligne que la déclaration (style Allman non utilisé).

- Longueur de ligne indicative : 100 caractères.

- Un `.clang-format` de référence est fourni à la racine du dépôt et doit être appliqué avant tout commit.