FORTICO

Documentation Firmware Embarqué

Document 06

Manager Development Guide

Comment écrire un manager métier (couche L4) et interagir avec SystemController

Version : 2.0

Date : 12 juillet 2026

Classification : Usage interne — Équipe Ingénierie Fortico

Source de vérité matérielle : Pinout ESP32 V4

# Table des matières

Table des matières

Table des matières	2

1. Rôle de la couche Manager (L4)	3

2. RelayManager — le manager le plus critique	4

2.1 Réception des commandes	4

2.2 relayState — sous-état propre au manager	4

2.3 Règle de sûreté « pas de coupure en roulage »	5

2.4 Persistance de l'état du relais	5

3. AuthenticationManager	5

4. TrackingManager	5

5. FuelManager [NOUVEAU]	6

6. TelemetryManager [NOUVEAU]	6

7. AlertManager	7

8. StorageManager	8

9. OtaManager [NOUVEAU]	8

10. DiagnosticsManager [NOUVEAU]	8

11. PowerManager [NOUVEAU — désactivé par défaut]	8

12. Interaction avec SystemController (L5)	9

13. Checklist de recevabilité d'un nouveau manager	9

# 1. Rôle de la couche Manager (L4)

Un manager interprète les données brutes remontées par un ou plusieurs drivers (L2, via les services L3 quand la donnée transite par le réseau) et prend des décisions métier. C'est la seule couche autorisée à raisonner en termes de « conducteur autorisé », « position valide » ou « anomalie » — jamais les drivers, jamais les services. Tout manager implémente IManager (include/interfaces/imanager.h).

| Manager | Composants consommés | Décision métier portée |
| --- | --- | --- |
| AuthenticationManager | RfidDriver (PN532), RtcDriver | Un badge est-il autorisé ? Faut-il engager le relais ? |
| TrackingManager | Sim7600Driver (position GNSS via AT+CGPSINFO, canal AT partagé avec le cellulaire) | La position est-elle valide ? Le véhicule est-il à l'arrêt ? |
| RelayManager | RelayDriver | Le relais doit-il être engagé, coupé, ou coupé en urgence ? |
| FuelManager | FuelDriver — [NOUVEAU] | Le niveau carburant est-il cohérent avec le trajet ? Anomalie de type vol ? |
| TelemetryManager | Reçoit de tous les managers via q_telemetryOut — [NOUVEAU] | Faut-il publier maintenant, bufferiser, ou throttler ? |
| AlertManager | LedDriver, BuzzerDriver, ButtonDriver | Quel motif d'alerte afficher/jouer et avec quelle sévérité ? |
| StorageManager | SdDriver (via StorageService) | Quel événement mérite d'être journalisé et avec quelle priorité de flush ? |
| OtaManager | OtaService — [NOUVEAU] | Une mise à jour est-elle disponible ? Faut-il la démarrer maintenant ? |
| DiagnosticsManager | MemoryMonitor, ErrorHandler (L0) — [NOUVEAU] | L'état de santé système est-il nominal ? |
| PowerManager | — [NOUVEAU, désactivé par défaut] | Quel mode d'alimentation adopter ? |

NOTE : Renommage (12/07/2026, alignement UML finale) : les drivers passent en PascalCase (RfidDriver, RelayDriver…) voir document 04. Les managers étaient déjà en PascalCase et ne changent pas de nom, seulement de numéro de couche (L1 → L4, document 02 §2.1).

# 2. RelayManager — le manager le plus critique

Principe architectural non négociable : RelayManager est le seul composant du firmware autorisé à écrire GPIO12 (via RelayDriver). Aucun autre driver, service ou manager ne pilote le relais directement.

## 2.1 Réception des commandes

RelayManagerTask consomme exclusivement q_relayCmd (document 07). Chaque commande porte une source explicite (AUTH, BUTTON_SOS, REMOTE_COMMAND, FAULT) pour traçabilité complète en boîte noire.

enum class RelayCmd { ENGAGE, CUT, EMERGENCY_CUT };
struct RelayCommand {
    RelayCmd cmd;
    RelaySource source;   // AUTH, BUTTON_SOS, REMOTE_COMMAND, FAULT
    uint32_t timestamp;
};

## 2.2 relayState — sous-état propre au manager

Depuis la révision 2.0 du document 02, RelayManager porte son propre état détaillé (relayState : LOCKED / ENGAGED / EMERGENCY_CUT), distinct du cycle de vie global d'AppStateMachine (BOOT/INIT/NETWORK/OPERATIONAL/SLEEP/UPDATE/ERROR). Voir document 02 §5.2 pour la table de transitions complète.

## 2.3 Règle de sûreté « pas de coupure en roulage »

Sauf commande explicite à l'arrêt (vitesse GPS proche de zéro) ou échec de self-test critique, RelayManager n'exécute jamais une coupure moteur en mouvement (relayState reste ENGAGED). Une anomalie secondaire (batterie faible, capteur déconnecté, carburant) déclenche une alerte via AlertManager, pas une coupure.

## 2.4 Persistance de l'état du relais

Conformité R-11 (SOP §5) : tout changement de relayState est immédiatement persisté en NVS chiffrée (clé NVS_KEY_RELAY_STATE, security_config.h). Au redémarrage, l'état n'est jamais restauré automatiquement en ENGAGED — le système repasse systématiquement par relayState=LOCKED et exige une nouvelle authentification, par choix de sûreté (document 02, §5.2).

# 3. AuthenticationManager

Résolution locale de la liste blanche RFID (NVS chiffrée, clé NVS_KEY_RFID_WHITELIST) — aucune dépendance réseau pour autoriser un démarrage légitime (SOP §3.2, tolérance de panne).

Toute lecture d'UID, valide ou non, est journalisée avec horodatage RTC (traçabilité, F-05 de la note de cadrage).

Porte son propre authState (UNAUTHENTICATED / AUTHENTICATED / AUTH_LOST — document 02 §5.3), distinct du relayState de RelayManager bien que les deux soient corrélés.

Sur badge valide : émission d'une commande ENGAGE vers q_relayCmd, source = AUTH.

Sur perte de badge en roulage : authState passe à AUTH_LOST, ne PAS couper le relais (règle de sûreté §2.3) ; émettre une alerte progressive via AlertManager, coupure uniquement possible à l'arrêt.

[DISTINCT] Ne pas confondre avec AuthenticationService (L3, document 05) qui gère l'authentification JWT du BOÎTIER auprès du cloud — deux préoccupations orthogonales : « qui conduit » (ici) vs « le boîtier est-il autorisé à parler au cloud » (là-bas).

# 4. TrackingManager

Consomme les positions déjà parsées fournies par Sim7600Driver (réponse AT+CGPSINFO/AT+CGNSSINFO), et non plus un flux NMEA brut — le NEO-6M autonome est retiré, le GNSS est intégré au SIM7600E-L1C (document 04, §5.2).

Validation de fix GPS : nombre minimal de satellites (hypothèse : ≥ 4) avant de lever le bit GPS_FIX_VALID de l'event group système (document 07).

Calcul de la vitesse instantanée, utilisée notamment par RelayManager pour déterminer si le véhicule est « à l'arrêt » (condition nécessaire à toute coupure moteur non urgente).

Publication des positions vers q_storage (boîte noire) et vers TelemetryManager (qui décide de la publication cloud, §6) — toujours les deux, jamais l'un sans l'autre (principe offline-first, document 02, §7).

# 5. FuelManager [NOUVEAU]

Réintroduit par l'UML « Architecture Firmware Finale », conforme au pilier d'origine de la note de cadrage (« détection de vol de carburant »). Dépend de FuelDriver (GPIO36, provisoire — document 10 §5.3).

getLevel() : niveau carburant courant, calculé depuis la lecture ADC filtrée de FuelDriver et la courbe de calibration (assets/calibration/fuel_calibration.json).

getConsumption() : estimation de la consommation sur une fenêtre glissante, corrélée à la distance parcourue (fournie par TrackingManager) pour distinguer une baisse normale (roulage) d'une baisse anormale (vol, fuite).

[ASSUMPTION] Seuil de détection d'anomalie (chute de niveau sans distance parcourue correspondante) non spécifié dans les documents sources — à définir avec le Product Owner avant mise en production.

Sur anomalie détectée : émission d'une alerte FUEL_ANOMALY vers AlertManager — ne déclenche jamais de coupure relais (cohérent avec la règle générale §2.3 : aucune anomalie de capteur secondaire ne coupe le moteur en roulage).

Logique exécutée en synchrone dans SensorSamplingTask, pas de tâche FreeRTOS dédiée (document 07, task_config.h).

# 6. TelemetryManager [NOUVEAU]

Se distingue de TelemetryService (L3, document 05) : TelemetryManager décide QUOI et QUAND publier (logique métier de bufferisation/priorisation), TelemetryService encode le payload JSON et le remet à MqttService. Les deux composants partagent la même tâche FreeRTOS (TelemetryServiceTask, document 07) pour éviter un aller-retour de queue superflu entre deux composants qui s'appellent en séquence directe.

collect() : agrège les événements reçus de TrackingManager, FuelManager, AuthenticationManager, etc. dans un TelemetryBuffer borné.

publish() : déclenche l'appel à TelemetryService pour encodage + transmission, selon une fréquence adaptative (throttling si heap < 20 %, conformité R-10 — voir document 05 §4).

# 7. AlertManager

Centralise toutes les alertes sonores (BuzzerDriver, GPIO13) et visuelles (LedDriver, GPIO33) du système, quelle que soit leur origine. Reçoit des événements typés via q_alert et traduit chaque type en motif (pattern) d'activation buzzer/LED.

| Type d'alerte | Origine typique | Sévérité |
| --- | --- | --- |
| AUTH_DENIED | AuthenticationManager | MEDIUM |
| SOS_BUTTON | ButtonDriver (appui long) | HIGH |
| BATTERY_LOW | SensorSamplingTask (BatteryDriver) | MEDIUM |
| FUEL_ANOMALY | FuelManager — [NOUVEAU] | MEDIUM |
| GPS_LOST | TrackingManager | LOW |
| RELAY_FAULT | RelayManager | HIGH |
| NETWORK_LOST | NetworkService (via SystemController) | LOW |
| DIAGNOSTIC_WARNING | DiagnosticsManager — [NOUVEAU] | LOW à HIGH selon runChecks() |

# 8. StorageManager

Reçoit tous les événements métier via q_storage et les transmet à StorageService (document 05, L3) pour écriture physique. Décide de la priorité de flush (immédiat pour severity HIGH ou tout événement RELAY, sinon flush périodique 5 s) — voir format détaillé au document 09.

# 9. OtaManager [NOUVEAU]

Se distingue d'OtaService (L3, document 05) de la même manière que TelemetryManager se distingue de TelemetryService : OtaManager décide (checkUpdate(), startUpdate() — ex. ne pas démarrer une mise à jour si le véhicule roule ou si relayState=ENGAGED), OtaService exécute (téléchargement, vérification de signature, flash).

checkUpdate() interroge périodiquement le topic MQTT ota (document 08) via OtaService.

[ASSUMPTION] startUpdate() est refusé par OtaManager si relayState=ENGAGED (véhicule potentiellement en usage) et  règle de bon sens opérationnel non explicitée dans les documents sources, à valider.

Logique exécutée en synchrone dans OTAServiceTask, pas de tâche dédiée supplémentaire.

# 10. DiagnosticsManager [NOUVEAU]

Nouvelle tâche dédiée (DiagnosticsManagerTask, priorité basse, période 10 s — document 07/task_config.h). Exécute des vérifications de santé système périodiques et les transmet à DiagnosticsService (L3) pour agrégation/rapport.

runChecks() : heap libre (conformité R-10), profondeur de pile des tâches critiques (uxTaskGetStackHighWaterMark), santé des bus (compteurs d'échec I2C/UART exposés par les drivers via isHealthy()).

getHealth() : expose un SystemHealth agrégé, consommé par TelemetryManager pour inclusion optionnelle dans la télémétrie et par AlertManager en cas de dégradation.

# 11. PowerManager [NOUVEAU — désactivé par défaut]

setMode()/getMode() sur un PowerMode dont les valeurs réelles ne sont pas spécifiées dans les documents sources. Le feature flag FEATURE_POWER_MANAGER_ENABLED (project_config.h) est à false par défaut : ce manager est présent dans l'arborescence mais inactif tant que les modes d'alimentation (probablement liés à AppStateMachine=SLEEP, document 02 §5.1) ne sont pas spécifiés fonctionnellement avec le Product Owner.

# 12. Interaction avec SystemController (L5)

Aucun manager ne communique directement avec un autre manager. Toute interaction transverse passe par l'EventBus (bits d'event group, document 07) arbitré par SystemController/AppStateMachine, qui seuls connaissent le cycle de vie global (document 02, §5.1). Un manager expose son état de santé et ses décisions locales (relayState, authState, etc.) ; SystemController compose ces signaux pour piloter les transitions globales.

# 13. Checklist de recevabilité d'un nouveau manager

Implémente IManager (include/interfaces/imanager.h).

Aucun accès direct à un registre ou bus — passe exclusivement par un driver L2 (ou un service L3 pour les données réseau).

Aucune communication directe avec un autre manager — passe par EventBus/SystemController.

Toute décision affectant le relais est tracée avec sa source (AUTH, BUTTON_SOS, REMOTE_COMMAND, FAULT).

Respecte la règle de sûreté « pas de coupure moteur en roulage sauf commande explicite à l'arrêt ».

Tout événement métier significatif est publié à la fois vers q_storage et vers TelemetryManager.

Si un nouveau feature flag est nécessaire (cf. FuelManager, PowerManager, AuthenticationService), il est déclaré dans project_config.h, pas codé en dur.

Test unitaire natif sur la logique de décision (sans matériel, mock des drivers/services via leurs interfaces).