FORTICO

Documentation Firmware Embarqué

Document 07

RTOS Design Guide

Tâches FreeRTOS, priorités, files, event groups et mutex de référence

Version : 2.0

Date : 12 juillet 2026

Classification : Usage interne — Équipe Ingénierie Fortico

Source de vérité matérielle : Pinout ESP32 V4

# Table des matières

Table des matières

Table des matières	2

1. Principes d'allocation des cœurs	3

2. Table des tâches FreeRTOS	3

2.1 Méthodologie de dimensionnement des stacks	5

2.2 Règle de priorité	5

3. Files (queues)	6

4. Event Group système (systemEventGroup)	7

5. Mutex et sections critiques	8

6. Watchdog matériel	9

7. Séquence de démarrage et ordonnancement	9

# 1. Principes d'allocation des cœurs

L'ESP32 DEVKIT V1 est dual-core. Core 0 (PRO_CPU) héberge nativement la pile Wi-Fi/BT — on y aligne les tâches réseau. Core 1 (APP_CPU) héberge la logique métier temps-réel et le contrôle du relais, cohérent avec le fait que la loopTask ESP-IDF y tourne par défaut.

| Cœur | Vocation | Tâches hébergées |
| --- | --- | --- |
| Core 1 (APP_CPU) | Métier temps-réel, sécurité | RelayManagerTask, SystemControllerTask, AuthenticationManagerTask, TrackingManagerTask, AlertManagerTask, StorageManagerTask, SensorSamplingTask, DiagnosticsManagerTask, PowerManagerTask |
| Core 0 (PRO_CPU) | Connectivité, télémétrie | NetworkServiceTask, MqttServiceTask, TelemetryServiceTask, OtaServiceTask, LoggerTask, SchedulerTask |

NOTE : Renommage: MQTTServiceTask → MqttServiceTask, OTAServiceTask → OtaServiceTask (casse alignée sur l'UML « Architecture Firmware Finale », document 05). DiagnosticsManagerTask et PowerManagerTask sont de nouvelles tâches introduites par cette révision — voir §2.

# 2. Table des tâches FreeRTOS

| Tâche | Cœur | Prio. | Stack | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RelayManagerTask | 1 | 6 | 2048 mots | Seule tâche autorisée à écrire GPIO12 |
| SystemControllerTask | 1 | 5 | 4096 mots | AppStateMachine + TaskManager, arbitrage inter-managers |
| AuthenticationManagerTask | 1 | 4 | 3072 mots | Lecture PN532 (200 ms), décision d'accès |
| TrackingManagerTask | 1 | 4 | 4096 mots | Interrogation GNSS via Sim7600Driver (1 Hz), calcul position/vitesse |
| AlertManagerTask | 1 | 3 | 2048 mots | Buzzer/LED, motifs d'alerte |
| StorageManagerTask | 1 | 3 | 4096 mots | Écriture SD boîte noire (flush 5 s) |
| SensorSamplingTask | 1 | 2 | 2048 mots | ADC batterie/température/carburant (500 ms) + FuelManager en synchrone |
| PowerManagerTask | 1 | 2 | 2048 mots | [NOUVEAU, désactivé] Gestion de mode d'alimentation |
| DiagnosticsManagerTask | 1 | 1 | 3072 mots | [NOUVEAU] runChecks() périodique (10 s) |
| NetworkServiceTask | 0 | 4 | 6144 mots | FSM modem SIM7600E-L1C (tick 100 ms) |
| MqttServiceTask | 0 | 4 | 8192 mots | Publish/subscribe, handshake TLS |
| TelemetryServiceTask | 0 | 3 | 4096 mots | TelemetryManager (bufferisation) + TelemetryService (encodage JSON), throttling |
| OtaServiceTask | 0 | 2 | 8192 mots | OtaManager (décision) + OtaService (téléchargement/flash signé) |
| LoggerTask | 0 | 1 | 2048 mots | Sérialisation logs, rotation |
| SchedulerTask | 0 | 1 | 2048 mots | Timers logiciels (1 Hz), flush NVS périodique |

NOTE : AuthenticationService, SecurityService et DiagnosticsService (L3) n'ont pas de tâche dédiée : ils s'exécutent en synchrone dans la tâche du composant appelant (typiquement MqttServiceTask ou DiagnosticsManagerTask) — voir task_config.h pour la règle complète d'attribution des tâches.

## 2.1 Méthodologie de dimensionnement des stacks

Base de départ : 2048 mots (8 Ko) pour toute tâche sans dépendance TLS/JSON lourde.

+2048 mots pour toute tâche manipulant des buffers JSON (parsing/sérialisation).

+4096 à 6144 mots supplémentaires pour toute tâche impliquant MbedTLS (handshake TLS, buffers de session) — d'où les 8192 mots de MqttServiceTask et OtaServiceTask.

Valeur finale toujours vérifiée par mesure (`uxTaskGetStackHighWaterMark`) en conditions de charge réelle avant congélation en production — les valeurs ci-dessus sont un point de départ dimensionné par analogie, à confirmer en test (document 11).

## 2.2 Règle de priorité

Aucune tâche réseau (Core 0) ne dépasse la priorité 4. RelayManagerTask (priorité 6) et SystemControllerTask (priorité 5) restent strictement au-dessus de toute tâche de connectivité et un blocage MQTT ne peut jamais affamer la logique de sécurité du relais. Les nouvelles tâches (PowerManagerTask, DiagnosticsManagerTask) sont volontairement basse priorité : leur rôle est d'observer/adapter, jamais de bloquer une tâche critique.

# 3. Files (queues)

| Queue | Producteur(s) | Consommateur | Taille | Contenu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| q_gpsFix | Sim7600Driver (réponse AT+CGPSINFO) | TrackingManagerTask | 5 | GpsData (include/types/gps_types.h) |
| q_rfidEvent | RfidDriver | AuthenticationManagerTask | 3 | struct RfidUid{uid[7],ts} |
| q_relayCmd | SystemController, AuthenticationManager | RelayManagerTask | 5 | enum RelayCmd + source + horodatage |
| q_alert | tous les Managers | AlertManagerTask | 10 | AlertEvent (include/types/alert_types.h) |
| q_storage | tous les Managers | StorageManagerTask | 20 | LogRecord (document 09) |
| q_telemetryOut | TrackingManager, FuelManager, AlertManager, AuthManager | TelemetryServiceTask (TelemetryManager) | 10 | structs de include/types/, pré-agrégation |
| q_mqttTx | TelemetryService, OtaService | MqttServiceTask | 10 | payload JSON sérialisé + topic (mqtt_topics.h) |
| q_mqttRx | MqttServiceTask | SystemControllerTask | 5 | commandes distantes (unlock, force-track, ota-trigger) |
| q_networkEvent | NetworkService | SystemControllerTask, MqttService | 5 | enum NetState{REGISTERED, LOST, RECONNECTING} |

# 4. Event Group système (systemEventGroup)

SystemControllerTask (via AppStateMachine) attend des combinaisons de bits (xEventGroupWaitBits) pour piloter les transitions d'état sans polling actif, conformément à la règle R-01 (SOP §3.1).

WIFI_OR_4G_UP

MODEM_REGISTERED

GPS_FIX_VALID

RTC_SYNCED

SD_MOUNTED

TLS_SESSION_READY

DRIVER_AUTHENTICATED

RELAY_ENGAGED

RELAY_CUT

OTA_IN_PROGRESS

SELFTEST_PASSED

FAULT_ACTIVE

NOTE : Ces bits pilotent les transitions d'AppStateMachine (document 02 §5.1 : BOOT/INIT/NETWORK/OPERATIONAL/SLEEP/UPDATE/ERROR). RELAY_ENGAGED/RELAY_CUT reflète le relayState interne de RelayManager (document 02 §5.2) sans que ce détail ne remonte comme un état AppStateMachine séparé — voir document 02 pour le modèle à deux niveaux.

# 5. Mutex et sections critiques

| Ressource | Mutex | Détenteurs potentiels | Contrainte |
| --- | --- | --- | --- |
| Bus I2C (GPIO21/22) | i2cBusMutex | RtcDriver, RfidDriver (PN532) | Accès exclusif et court (< 20 ms), timeout obligatoire |
| NVS chiffrée | nvsMutex | CredentialsManager, RelayManager, StorageService | Écriture immédiate pour l'état relais (R-11) |
| Canal AT SIM7600 (cellulaire + GNSS) | sim7600UartMutex | Sim7600Driver, sollicité par NetworkService/MqttService (cellulaire) ET TrackingManager (GNSS) | Un seul writer AT à la fois ; timeout SIM7600_UART_MUTEX_TIMEOUT_MS ; requête GNSS différée si commande cellulaire en cours (document 04 §5.3) |
| Buffer JSON télémétrie | telemetryBufMutex | TelemetryService (écriture), MqttService (lecture) | Éviter la lecture d'un buffer en cours de construction |

NOTE : sim7600UartMutex est sollicité par des tâches situées sur les deux cœurs (TrackingManagerTask sur Core 1, NetworkServiceTask/MqttServiceTask sur Core 0) depuis l'intégration du GNSS dans le SIM7600E-L1C. Un mutex FreeRTOS fonctionne normalement entre cœurs ; le point d'attention est uniquement la latence potentielle d'une requête GNSS derrière une commande cellulaire en cours (document 04 §5.3), pas une question de sûreté d'accès concurrent.

NOTE : Aucun mutex n'est requis sur GPIO12 (relais) : une seule tâche (RelayManagerTask) y écrit, absence de contention par design, cohérent avec le principe « un seul propriétaire par ressource » (document 02).

# 6. Watchdog matériel

esp_task_wdt initialisé en tout premier lors du boot, timeout 8 s (conformité R-02, SOP §3.1).

Tâches enregistrées : RelayManagerTask, SystemControllerTask, AuthenticationManagerTask, TrackingManagerTask, SensorSamplingTask  et toutes les tâches critiques pour la sécurité et la perception de l'environnement.

Tâches non enregistrées (LoggerTask, SchedulerTask, DiagnosticsManagerTask, PowerManagerTask) : supervisées indirectement via monitoring heap et heartbeat applicatif dans SystemControllerTask, pas via le watchdog matériel direct — DiagnosticsManagerTask contribue elle-même à ce monitoring (document 06 §10) sans être supervisée par lui.

Chaque tâche enregistrée doit appeler le feed watchdog à chaque itération de sa boucle principale et un oubli est un défaut bloquant en revue de code (document 03, §5).

# 7. Séquence de démarrage et ordonnancement

Le détail complet de la séquence de boot est spécifié au document 10 (Hardware Integration Guide, §6). Du point de vue RTOS : le watchdog est armé avant toute création de tâche, le relais est forcé en état LOCKED/CUT avant toute autre initialisation, puis les tâches sont créées dans l'ordre Core 1 (métier) puis Core 0 (réseau), chacune démarrant dans un état d'attente sur son event group ou sa queue plutôt qu'en exécution active immédiate. TaskManager (L5, document 02 §3) centralise les handles de toutes les tâches créées, consommés par SystemControllerTask pour le monitoring de heartbeat.