FORTICO

Documentation Firmware Embarqué

Document 08

MQTT Specification

Topics, QoS, sécurité de transport et cycle de vie de connexion

Version : 1.1

Date : 12 juillet 2026

Classification : Usage interne — Équipe Ingénierie Fortico

Source de vérité matérielle : Pinout ESP32 V4

# Table des matières

Table des matières	2

1. Portée	3

2. Sécurité de transport (non négociable)	3

3. Structure des topics	3

4. Choix des niveaux de QoS	4

5. Last Will and Testament (LWT)	4

6. Cycle de vie de connexion	4

7. Format des commandes entrantes (topic cmd)	4

8. Gestion du backlog hors-ligne	5

9. Désactivation du provisioning après association	5

# 1. Portée

Cette spécification définit le contrat MQTT entre le firmware Fortico et le broker cloud : structure des topics, niveaux de QoS, sécurité de transport, et cycle de vie de connexion. Elle est consommée par MqttService (document 05) et doit rester synchronisée avec l'équipe backend.

NOTE : Les noms de topics ci-dessous suivent une convention proposée par cohérence architecturale ; ils ne sont pas fixés par les documents sources d'origine et doivent être validés avec l'équipe backend/cloud avant implémentation finale — marqués [ASSUMPTION].

# 2. Sécurité de transport (non négociable)

| Exigence | Détail | Origine |
| --- | --- | --- |
| TLS obligatoire | MbedTLS, TLS 1.2 minimum, aucun trafic MQTT en clair | SOP §4.1 (R-05) |
| CA Pinning | Certificat CA Fortico embarqué en NVS chiffrée, vérifié à chaque handshake | SOP §4.1 (R-06) |
| Authentification broker | Identifiants client MQTT (username/password ou certificat client) stockés en NVS chiffrée | SOP §5 (R-12) |
| Anti-rejeu des commandes entrantes | Nonce/séquence + fenêtre de validité temporelle (RTC) sur toute commande reçue | [ASSUMPTION] — nécessaire à la cohérence avec R-05/R-06 |

# 3. Structure des topics

| Topic | Sens | QoS | Retenu (retain) |
| --- | --- | --- | --- |
| fortico/<device_id>/telemetry | Publication — position, vitesse, capteurs, état relais | 1 | Non |
| fortico/<device_id>/auth | Publication — événement d'authentification (badge lu, autorisé/refusé) | 1 | Non |
| fortico/<device_id>/alert | Publication — alertes (SOS, anomalie) | 1 (2 pour SOS) | Non |
| fortico/<device_id>/status | Publication — état de connexion, heartbeat, version firmware | 1 | Oui |
| fortico/<device_id>/cmd | Souscription — commandes distantes (force-cut, unlock, ota-trigger) | 1 | Non |
| fortico/<device_id>/ota | Souscription — métadonnées et manifeste de mise à jour OTA | 1 | Non |
| fortico/<device_id>/lwt | Last Will and Testament — signalé hors-ligne en cas de déconnexion anormale | 1 | Oui |

`<device_id>` correspond à l'identifiant unique du boîtier (dérivé du MAC ESP32 ou d'un identifiant de provisioning), cohérent avec le champ `device_id` du schéma JSON (document 09).

# 4. Choix des niveaux de QoS

QoS 1 (at-least-once) par défaut sur toute la télémétrie : acceptable de recevoir un doublon côté cloud (dédupliqué via le champ `seq`), inacceptable d'en perdre.

QoS 2 (exactly-once) réservé aux événements critiques à fort enjeu (SOS) où un doublon serait gênant côté opérateur — à confirmer selon la capacité du broker cible.

QoS 0 non utilisé : la nature offline-first du système (document 02, §6) impose de ne jamais perdre silencieusement un message en transit.

# 5. Last Will and Testament (LWT)

À la connexion, le firmware enregistre un message LWT sur `fortico/<device_id>/lwt` avec un payload `{"status":"offline"}`, retenu, QoS 1. Le broker le publie automatiquement si la connexion TCP se ferme sans déconnexion MQTT propre (perte réseau brutale, crash) — permettant au backend de distinguer une coupure planifiée d'une perte de contact.

# 6. Cycle de vie de connexion

- Connexion TCP/TLS établie une fois NetworkService au statut READY_FOR_MQTT (document 05, §2.1).

- Handshake TLS avec vérification CA Pinning.

- CONNECT MQTT avec identifiants NVS + enregistrement du LWT.

- Souscription aux topics `cmd` et `ota`.

- Publication d'un message `status` initial (payload `{"status":"online", "fw_version":"..."}`, retenu).

- Keepalive périodique (PINGREQ/PINGRESP) selon l'intervalle négocié à la connexion.

- Sur perte de connexion : back-off exponentiel avant reconnexion (document 05, §2.2), jamais de boucle bloquante.

# 7. Format des commandes entrantes (topic cmd)

Le schéma JSON détaillé est spécifié au document 09. Règle de sécurité : toute commande reçue sur `cmd` doit être validée (signature ou nonce + fenêtre temporelle) avant d'être transmise à SystemController via q_mqttRx (document 07). Une commande `FORCE_CUT` non validée est ignorée et journalisée comme tentative suspecte.

# 8. Gestion du backlog hors-ligne

En cas de coupure réseau prolongée, les messages destinés à `telemetry` ne sont pas mis en file MQTT indéfiniment (mémoire bornée) : ils sont conservés sur SD (document 02, §6 ; document 09, format boîte noire) et rejoués via republication séquentielle une fois la connexion rétablie, en respectant l'ordre chronologique et le compteur `seq`.

# 9. Désactivation du provisioning après association

Conformément à R-07 (SOP §4.1), tout serveur web local utilisé pour le provisioning Wi-Fi initial est désactivé ou protégé par mot de passe robuste dès l'association réussie au réseau principal et ceci est une exigence de sécurité réseau générale, appliquée avant même l'établissement de la connexion MQTT décrite ici.