FORTICO

Documentation Firmware Embarqué

Sprint 0

Environnement, Architecture, Configuration et Workflow

Version 3.0 — alignée sur l'architecture firmware finale (UML + arborescence de référence)

Version : 3.0

Date : 12 juillet 2026

Classification : Usage interne — Équipe Ingénierie Fortico

Source de vérité matérielle : Pinout ESP32 V4

# Table des matières

# 1. Objet et statut de ce document

Ce document révise et corrige la proposition de Sprint 0 (« Mise en place de l'environnement firmware ») afin de l'aligner strictement avec le référentiel documentaire Fortico existant. Il couvre exclusivement les quatre blocs suivants : Environnement, Architecture, Configuration, Workflow.

NOTE — Révision 3.0 — Cette version aligne l'arborescence de dépôt, la liste des fichiers de configuration et la définition de middleware/ sur le diagramme UML « FORTICO — Architecture Firmware Finale » et sur l'arborescence de référence qui l'accompagne (fournis le 12/07/2026). Elle remplace intégralement la §4 (Architecture) et la §5 (Configuration) de la version 2.0. En cas de divergence avec un document antérieur, cette version fait foi ; les documents concernés (02, 04, 06, 07, 10) sont mis à jour en parallèle.

# 2. Corrections apportées depuis la version 2.0

| Point | Version 2.0 | Version 3.0 (retenue) | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Structure des dossiers par couche | include/ + src/ miroirs (option retenue faute de mieux, signalée comme point ouvert) | Chaque composant a son propre dossier avec .h et .cpp côte à côte (ex. app/system_controller/system_controller.h + .cpp) — style composant ESP-IDF | L'arborescence de référence fournie tranche explicitement ce point resté ouvert en v2.0 |
| Numérotation des couches | L(-1) HAL, L0 Drivers, L1 Managers, L2 Services, L3 Sécurité (retirée), L4 Core&Utils, L5 Orchestration | L0 Core&Utilities, L1 HAL, L2 Drivers, L3 Services, L4 Managers, L5 Application — bas vers haut | Alignement avec le Document 02 v2.0 et l'UML finale — voir Document 02 §2.1 pour la table de correspondance complète |
| Interfaces IDriver/IService/IManager | Dans middleware/ | Déplacées dans include/interfaces/, complétées par IEventListener, IPublisher, ISubscriber (pattern EventBus) | L'arborescence finale sépare clairement contrats internes (interfaces/) et wrappers de bibliothèques tierces (middleware/) |
| middleware/ | Contrats IDriver/IService/IManager | Wrappers de bibliothèques tierces : json/, tls/, mqtt_client/, filesystem/, certificates/ | Tranché le 12/07/2026 — découpage plus propre entre « nos contrats » et « code enveloppant une lib externe » |
| Fichiers de configuration | 10 fichiers (dont board_config.h, mqtt_config.h) | 9 fichiers (board_config.h abandonné ; mqtt_config.h remplacé par mqtt_topics.h + mqtt_qos.h ; hôte/port broker déplacés dans network_config.h) | Tranché le 12/07/2026 — voir §6 |
| Nouveaux dossiers include/ | Non prévus | types/ (structs/enums par domaine) et constants/ (events, errors, commands, gpio_map, version) ajoutés | Formalisent des éléments qui restaient implicites dans les headers de managers en v2.0 |
| Racine du dépôt | platformio.ini seul mentionné | Ajout de CMakeLists.txt, sdkconfig.defaults, partitions.csv, README.md — structure hybride PlatformIO + composants ESP-IDF natifs | Cohérent avec framework=espidf : chaque dossier de composant (app/, core/, hal/, drivers/, managers/, services/) peut porter son propre CMakeLists.txt |

# 3. Tâche 1 — Installation de l'environnement (inchangée depuis la v2.0)

## 3.1 Objectif

Préparer un environnement de développement strictement identique pour les 4 membres de l'équipe (3 stagiaires + Lead Firmware), afin d'éliminer toute variation de toolchain source de bugs non reproductibles.

## 3.2 Outils à installer

| Outil | Rôle | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio Code | Éditeur de référence | Extension PlatformIO IDE obligatoire |
| PlatformIO Core | Gestionnaire de build, de dépendances et de flash | Un seul point d'entrée de build pour tout le projet |
| Framework ESP-IDF (via PlatformIO) | Framework cible déclaré dans platformio.ini (`framework = espidf`) | Ne pas installer ESP-IDF en parallèle via idf.py — PlatformIO gère sa propre copie versionnée |
| Git | Gestion de version | Configuré avec le compte GitHub Fortico du stagiaire |
| Python 3 | Dépendance de la toolchain PlatformIO/ESP-IDF | Généralement installé automatiquement par PlatformIO ; nécessaire aussi pour tools/ (§4.4) |

## 3.3 platformio.ini de référence

[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = espidf
monitor_speed = 115200
build_flags =
    -DCORE_DEBUG_LEVEL=0
board_build.partitions = partitions.csv

## 3.4 Livrable attendu

- Capture d'écran de la compilation du projet vide, réussie, sans warning ni erreur.

- Sortie de `pio run` jointe telle quelle (pas de recadrage sélectif) pour vérification par le Lead Firmware.

# 4. Tâche 3 révisée — Étude de l'architecture

## 4.1 Arborescence de référence (v3.0 — définitive)

Firmware/
├── CMakeLists.txt
├── sdkconfig.defaults
├── partitions.csv
├── platformio.ini
├── README.md
│
├── docs/
│   ├── architecture/    # Document 02
│   ├── api/             # Document 09
│   ├── mqtt/            # Document 08
│   ├── hardware/        # Document 10
│   ├── pinout/          # Pinout V4
│   ├── protocols/
│   ├── diagrams/        # UML finale, vue_par_couche
│   ├── state_machine/   # Document 02 SS5
│   └── standards/       # Document 03
│
├── main/
│   ├── app_main.cpp
│   ├── CMakeLists.txt
│   └── Kconfig.projbuild
│
├── include/
│   ├── config/          # 9 fichiers - voir SS6
│   ├── interfaces/      # IDriver, IService, IManager, IEventListener,
│   │                    # IPublisher, ISubscriber
│   ├── types/           # gps_types.h, fuel_types.h, auth_types.h,
│   │                    # relay_types.h, mqtt_types.h, telemetry_types.h,
│   │                    # battery_types.h, alert_types.h, storage_types.h,
│   │                    # system_types.h
│   ├── constants/       # events.h, errors.h, commands.h, mqtt_events.h,
│   │                    # gpio_map.h, version.h
│   └── utils/           # macros.h, singleton.h, crc.h, converter.h,
│                        # timer_utils.h, math_utils.h
│
├── app/                             # L5 - chaque composant : dossier + .h/.cpp
│   ├── application/
│   ├── system_controller/
│   ├── task_manager/
│   └── app_state_machine/
│
├── core/                            # L0
│   ├── scheduler/  ├── event_bus/  ├── watchdog/  ├── logger/
│   ├── diagnostics/  ├── memory/  ├── power/  ├── error_handler/
│   └── state_machine/               # FSM generique reutilisable
│
├── hal/                             # L1
│   ├── gpio/  ├── uart/  ├── spi/  ├── i2c/  ├── adc/  ├── pwm/
│   ├── timer/  ├── flash/  ├── nvs/  └── rtc_hal/
│
├── drivers/                         # L2
│   ├── sim7600/     # 4G + GNSS integre (gps/ retire, voir SS4.5)
│   ├── rtc/  ├── rfid/  ├── relay/  ├── battery/  ├── fuel/
│   ├── sd/  ├── led/  ├── buzzer/  └── button/
│
├── managers/                        # L4
│   ├── tracking_manager/  ├── authentication_manager/
│   ├── relay_manager/  ├── fuel_manager/  ├── telemetry_manager/
│   ├── storage_manager/  ├── alert_manager/  ├── ota_manager/
│   ├── diagnostics_manager/  └── power_manager/
│
├── services/                        # L3
│   ├── mqtt/            # mqtt_service, payload_builder, topic_router
│   ├── network/  ├── telemetry/  ├── authentication/  ├── storage/
│   ├── ota/  ├── security/  └── diagnostics/
│
├── middleware/                      # wrappers de bibliotheques tierces
│   ├── json/  ├── tls/  ├── mqtt_client/  ├── filesystem/
│   └── certificates/
│
├── assets/
│   ├── certificates/
│   └── calibration/     # fuel_calibration.json, adc_curve.json
│
├── test/
│   ├── unit/  ├── integration/  └── mocks/
│
└── tools/
    ├── flash.py  ├── calibration.py  ├── generate_topics.py
    ├── generate_docs.py  └── memory_report.py

NOTE — Ce point était resté explicitement ouvert en v2.0 (§4.1, avertissement). Il est maintenant tranché : chaque composant (ex. system_controller, relay_manager, mqtt) vit dans son propre dossier avec son .h et son .cpp côte à côte — pas d'arborescence include/+src/ miroir. Ce style est cohérent avec un découpage en composants ESP-IDF, chacun pouvant porter son propre CMakeLists.txt.

## 4.2 Rôle de chaque couche (numérotation v2.0 du Document 02)

| Dossier | Couche | Rôle | Ne doit jamais |
| --- | --- | --- | --- |
| config/, interfaces/, types/, constants/, utils/ (include/) | — | Constantes, contrats, structures de données, helpers sans état | Contenir de la logique métier ou d'orchestration |
| app/ | L5 — Application | Point d'entrée, orchestration globale (SystemController, TaskManager, AppStateMachine) | Accéder directement à un driver |
| managers/ | L4 — Managers | Logique métier et décision (ex. RelayManager, FuelManager) | Accéder directement à un registre ou bus |
| services/ | L3 — Services | Connectivité et fonctions transverses (réseau, MQTT, télémétrie, OTA, sécurité, diagnostics) | Contenir une logique d'autorisation véhicule |
| drivers/ | L2 — Drivers | Pilote un périphérique précis en s'appuyant sur hal/ | Contenir une décision métier |
| hal/ | L1 — HAL | Wrappers génériques et réutilisables des bus/périphériques ESP-IDF, sans connaissance du périphérique final | Connaître l'existence d'un GPS, d'un RFID ou d'un relais |
| core/ | L0 — Core & Utilities | Ordonnancement, résilience, observabilité (Scheduler, Watchdog, Logger, EventBus, Diagnostics, Memory, Power, ErrorHandler) | Contenir de la logique métier |
| middleware/ | transverse | Wrappers de bibliothèques tierces (json, tls, mqtt_client, filesystem, certificates) | Contenir une implémentation métier concrète |

## 4.3 Interfaces obligatoires (include/interfaces/)

Tout nouveau driver, service ou manager implémente l'interface correspondante avant toute logique spécifique. S'y ajoutent trois interfaces pour le pattern EventBus (publication/souscription), utilisées par tout composant qui émet ou consomme des événements système.

// include/interfaces/idriver.h
class IDriver {
public:
    virtual ~IDriver() = default;
    virtual DriverStatus init() = 0;
    virtual DriverStatus poll() = 0;
    virtual bool isHealthy() const = 0;
    virtual void reset() = 0;
};

      
// include/interfaces/iservice.h
class IService {
public:
    virtual ~IService() = default;
    virtual void start() = 0;
    virtual void stop() = 0;
};

      
// include/interfaces/imanager.h
class IManager {
public:
    virtual ~IManager() = default;
    virtual void init() = 0;
};

      
// include/interfaces/ievent_listener.h  [NOUVEAU]
class IEventListener {
public:
    virtual ~IEventListener() = default;
    virtual void onEvent(const AppEvent& evt) = 0;
};

      
// include/interfaces/ipublisher.h  [NOUVEAU]
class IPublisher {
public:
    virtual ~IPublisher() = default;
    virtual void publish(const AppEvent& evt) = 0;
};

      
// include/interfaces/isubscriber.h  [NOUVEAU]
class ISubscriber {
public:
    virtual ~ISubscriber() = default;
    virtual void subscribe(const std::string& topic, IEventListener* listener) = 0;
    virtual void unsubscribe(const std::string& topic, IEventListener* listener) = 0;
};

## 4.4 include/types/ et include/constants/ [NOUVEAU]

- types/ : une structure ou un enum par domaine métier (ex. gps_types.h définit GpsData, fuel_types.h définit FuelReading), pour que les managers et services partagent des définitions communes sans dépendre les uns des autres.

- constants/ : codes d'événements (events.h), codes d'erreur (errors.h), commandes distantes (commands.h, mqtt_events.h), table GPIO→nom logique pour les logs/diagnostics (gpio_map.h, distinct de pin_config.h qui définit les GPIO eux-mêmes), et version.h (numéro de build).

## 4.5 Driver GPS — tranché le 12/07/2026

Il n'existe plus de dossier drivers/gps/ ni de gps_driver.h/.cpp. Toute la fonctionnalité GNSS est portée par drivers/sim7600/ (Sim7600Driver, 4G + GPS intégré), conformément à l'UML « Architecture Firmware Finale ». Voir Document 04 §5 pour le détail de l'arbitrage du canal AT partagé entre commandes cellulaires et commandes GNSS.

## 4.6 Livrable attendu

Chaque stagiaire doit être capable d'expliquer, pour un périphérique donné (ex. position GNSS), quelle couche fait quoi : hal::uart (L1, bus générique) → Sim7600Driver (L2, driver modem + GNSS intégré, implémente IDriver) → TrackingManager (L4, implémente IManager) → TelemetryManager puis TelemetryService (L4/L3) → MqttService (L3).

# 5. Tâche 5 révisée — Fichiers de configuration (9 fichiers)

Emplacement unique : Firmware/include/config/. Règle absolue : chaque fichier ne contient que des constantes, des espaces de noms (namespace) et des commentaires Doxygen — aucune logique, aucune fonction non triviale, aucun état mutable.

ATTENTION — board_config.h est abandonné (tranché le 12/07/2026) : l'identité de carte physique n'a pas de fichier dédié tant qu'un besoin réel de distinction multi-carte n'apparaît pas. mqtt_config.h est également retiré ; son contenu est réparti entre network_config.h (hôte/port/keepalive du broker) et mqtt_qos.h (niveaux de QoS).

| Fichier | Périmètre précis | Exemple de contenu |
| --- | --- | --- |
| pin_config.h | Affectation des GPIO — source unique de vérité matérielle (Pinout V4 + arbitrages, voir Document 10) | constexpr uint8_t RELAY_CTRL = 12; |
| hardware_config.h | Fréquences de bus, timeouts, paramètres de calibration/filtrage (ADC, I2C, SPI, UART) | constexpr uint32_t I2C_FREQUENCY_HZ = 400000; |
| project_config.h | Version firmware, indicateurs de fonctionnalité (feature flags), identifiant de préfixe device | constexpr const char* FIRMWARE_VERSION = "1.0.0"; |
| network_config.h | Paramètres réseau génériques (APN, timeouts FSM, back-off) ET connexion broker MQTT (hôte, port, keepalive) [PÉRIMÈTRE ÉLARGI depuis mqtt_config.h] | constexpr const char* MQTT_BROKER_HOST = "mqtt.fortico.example"; |
| mqtt_topics.h | Chaînes de topics MQTT (Document 08) | constexpr const char* TELEMETRY = "fortico/%s/telemetry"; |
| mqtt_qos.h | Niveaux de QoS par catégorie de message [NOUVEAU FICHIER] | constexpr uint8_t SOS_ALERT = 2; |
| task_config.h | Priorités, tailles de stack et affinité de cœur de chaque tâche FreeRTOS (Document 07, §2) | constexpr UBaseType_t RELAY_MANAGER_TASK_PRIORITY = 6; |
| logging_config.h | Niveaux de log, tags, politique de rotation des logs SD | constexpr const char* TAG_RELAY = "RELAY"; |
| security_config.h | Structure des clés NVS, chemins de certificats, indicateurs Flash Encryption/Secure Boot — jamais la valeur d'un secret | constexpr const char* NVS_KEY_RELAY_STATE = "relay_state"; |

ATTENTION — Rappel de sécurité (R-12, SOP §5) : aucun de ces fichiers ne doit contenir un identifiant Wi-Fi, un token MQTT/JWT ou une clé de chiffrement en valeur littérale. Ces fichiers définissent des clés/chemins/structures de configuration, jamais des secrets — les secrets réels sont chargés à l'exécution depuis la NVS chiffrée.

# 6. Workflow (inchangé depuis la v2.0)

## 6.1 Gestion des tâches (Trello)

- Chaque stagiaire récupère exclusivement les cartes qui lui sont attribuées par le Lead Firmware.

- Aucune tâche n'est commencée sans validation préalable du Lead Firmware.

- Le statut de chaque carte est mis à jour pour refléter l'avancement réel, pas a posteriori en fin de sprint.

## 6.2 Branches Git

| Branche | Statut | Usage |
| --- | --- | --- |
| main | Protégée, aucun commit direct | Version de référence stable |
| develop | Protégée, aucun commit direct | Intégration continue des fonctionnalités validées |
| production | Protégée, aucun commit direct | Version déployée en flotte réelle |
| feature/<module> | Libre | Développement d'une nouvelle fonctionnalité, ex. feature/fuel-manager |
| bugfix/<module> | Libre | Correction d'anomalie hors urgence |
| hotfix/<module> | Libre | Correction urgente sur production |

## 6.3 Pull Request

Toute Pull Request assignée au Lead Firmware doit contenir : un résumé des modifications, des captures d'écran si pertinent, une checklist de validation (reprenant les critères du Document 01, §4.3), et un lien vers la carte Trello correspondante. La fusion n'intervient qu'après validation explicite du Lead.

## 6.4 Règles de développement (rappel et compléments)

| Règle | Détail |
| --- | --- |
| Aucun code bloquant | Interdits : delay(), while(...) sans condition de sortie bornée, for(;;) bloquant. Utiliser tâches FreeRTOS, EventGroup, Queue, Notification, Timer, vTaskDelay(), machine à états (cf. R-01, Document 05 §2). |
| Watchdog | Aucun traitement ne doit empêcher le feed périodique du watchdog ; tout traitement long est découpé en étapes non bloquantes (Document 07, §6). |
| Robustesse des périphériques | Chaque driver gère explicitement : périphérique absent, timeout, CRC invalide, données incomplètes, reconnexion — sans jamais bloquer le système (Document 04, §3). |
| Gestion mémoire | Interdits : buffer overflow, malloc non contrôlé, fuite mémoire. Toute donnée reçue (GNSS, MQTT, UART) est validée avant traitement. |
| Qualité du code | Respect du Document 03 (Coding Standard), des interfaces d'include/interfaces/ (§4.3), des commentaires Doxygen, et de la séparation stricte des responsabilités par couche (§4.2). |

# 7. Critères de validation du Sprint 0 (v3.0)

- Environnement PlatformIO + framework espidf installé et fonctionnel chez les 4 membres de l'équipe.

- Projet compilé sans erreur ni avertissement, avec app_main() vide (aucun driver, manager ou service).

- Dépôt cloné, branche feature/<module> créée selon la convention de nommage.

- Arborescence v3.0 (§4.1) comprise et respectée — un dossier par composant avec .h/.cpp côte à côte, aucune création hors structure validée.

- Les 9 fichiers de configuration créés selon le périmètre exact du §5, sans logique métier.

- Interfaces IDriver/IService/IManager/IEventListener/IPublisher/ISubscriber présentes dans include/interfaces/ avant tout début du Sprint 1.

- Documents 01, 03 et 04 lus et compris (Tâche 4, inchangée).

- Première Pull Request ouverte, conforme au §6.3, et validée par le Lead Firmware.