FORTICO

Documentation Firmware Embarqué

Sprint 1

HAL — Développement de la couche d'abstraction matérielle

GPIO, UART, SPI, I2C, ADC, PWM, Timer, Flash, NVS, RTC interne — implémentation Arduino-ESP32

Version : 2.0

Date : 12 juillet 2026

Classification : Usage interne — Équipe Ingénierie Fortico

Source de vérité matérielle : Pinout ESP32 V4

# Table des matières

# 1. Objet et objectifs du sprint

Le Sprint 0 a figé l'environnement, l'arborescence et les fichiers de configuration. Le Sprint 1 construit la couche L1 — HAL (Hardware Abstraction Layer) : des wrappers génériques et réutilisables autour des périphériques, sans aucune connaissance du périphérique métier final (GPS, RFID, relais…).

NOTE — Révision 2.0 — Framework Arduino confirmé (12/07/2026, Sprint 0 v4.0). Les signatures des 10 composants HAL définies en v1.0 restent IDENTIQUES ; seule change l'implémentation interne (.cpp), qui s'appuie désormais sur l'API Arduino-ESP32 plutôt que sur les drivers ESP-IDF natifs. Un driver L2 écrit contre ces signatures HAL n'a rien à changer.

Durée indicative : 1 à 2 semaines selon la répartition entre les 3 stagiaires. Responsable : Lead Firmware.

# 2. Clarifications préalables (ambiguïtés levées)

| Point | Ambiguïté | Résolution retenue |
| --- | --- | --- |
| RtcHal — portée fonctionnelle | L'UML source donne à RtcHal les mêmes méthodes que RtcDriver (init/getTime/setTime), ce qui laisse penser à un doublon avec le driver DS3231 (L2) | RtcHal encapsule UNIQUEMENT le temps interne de l'ESP32 (millis()/micros() natifs Arduino — voir §3.10). RtcDriver (L2) reste seul responsable de l'heure murale (DateTime complet) via la puce externe DS3231. |
| NvsHal — signature read() incohérente | L'UML montre set(ns,key,data,len) mais read(addr,buf,len) — paramètres non alignés | Corrigé en read(ns,key,buf,len) par symétrie avec set() ; voir §3.9. [v2.0] Implémentation via la bibliothèque Preferences (Arduino-ESP32), pas nvs.h directement. |

# 3. Composants HAL à livrer

Chaque composant vit dans hal/<nom>/<nom>_hal.h + .cpp (Sprint 0 §4.1). Contrairement aux drivers L2 (qui implémentent tous IDriver), les composants HAL n'ont pas d'interface commune : leurs opérations sont trop spécifiques à chaque type de bus pour qu'un contrat unique ait du sens. Chaque HAL expose au minimum un `init()` retournant un statut, et ne lève jamais d'exception (SOP §3.1/§3.2, cohérent avec le reste du firmware).

## 3.1 GpioHal (hal/gpio/)

class GpioHal {
public:
    bool init(uint8_t pin, GpioMode mode);
    void write(uint8_t pin, bool value);
    bool read(uint8_t pin);
    bool attachInterrupt(uint8_t pin, GpioIsr isr, GpioIntrType type);
};

- [v2.0] S'appuie sur l'API Arduino-ESP32 core : pinMode(), digitalWrite(), digitalRead(), attachInterrupt()/attachInterruptArg().

- Consommateurs directs : RelayDriver, ButtonDriver, LedDriver (mode simple), FuelDriver (si sortie d'activation capteur).

## 3.2 UartHal (hal/uart/)

class UartHal {
public:
    bool init(uint8_t uartNum, uint32_t baud, int txPin, int rxPin);
    size_t write(const uint8_t* data, size_t len);
    size_t read(uint8_t* buf, size_t maxLen, uint32_t timeoutMs);
    int available();
};

- [v2.0] S'appuie sur HardwareSerial (Arduino-ESP32 expose Serial1/Serial2 sur les UART matériels 1 et 2 ; .begin(baud, config, rxPin, txPin), .write(), .read(), .available()).

- timeoutMs géré via HardwareSerial::setTimeout() avant chaque lecture bloquante bornée, ou lecture non bloquante avec available() en boucle courte sous vTaskDelay — jamais un readBytes() sans timeout configuré.

- Consommateur unique : Sim7600Driver (canal AT partagé cellulaire+GNSS, document 04 §5).

## 3.3 SpiHal (hal/spi/)

class SpiHal {
public:
    bool init(int clkPin, int mosiPin, int misoPin, int csPin);
    bool transfer(const uint8_t* tx, uint8_t* rx, size_t len);
    bool write(const uint8_t* tx, size_t len);
    bool read(uint8_t* rx, size_t len);
};

- [v2.0] S'appuie sur la bibliothèque SPI (classe SPIClass, .begin(clk,miso,mosi,cs), .beginTransaction()/.transfer()/.endTransaction()).

- Consommateur unique : SdDriver (bus SPI exclusif, document 04 §1 — aucun partage à gérer ici, contrairement à I2cHal).

## 3.4 I2cHal (hal/i2c/)

class I2cHal {
public:
    bool init(int sdaPin, int sclPin, uint32_t speedHz);
    bool write(uint8_t addr, const uint8_t* buf, size_t len, uint32_t timeoutMs);
    bool read(uint8_t addr, uint8_t* buf, size_t len, uint32_t timeoutMs);
    bool scan(uint8_t* foundAddrs, size_t maxAddrs, size_t* foundCount);
};

- [v2.0] S'appuie sur la bibliothèque Wire (TwoWire, .begin(sda,scl,freq), .beginTransmission()/.write()/.endTransmission(), .requestFrom()/.read()).

- timeoutMs géré via Wire.setTimeOut() (Arduino-ESP32 core expose cette méthode depuis les versions récentes) — à vérifier disponible sur la version de cœur figée en Sprint 0 ; sinon fallback sur une boucle bornée avec Timer::timeout() (utils/timer_utils.h).

- Consommateurs : RtcDriver et RfidDriver (PN532), bus partagé sous i2cBusMutex — la prise/libération du mutex reste de la responsabilité du DRIVER (L2), pas d'I2cHal lui-même (document 04 §4).

- scan() est un utilitaire de mise au point (Sprint 1, capture d'écran attendue montrant la détection des adresses 0x68 RTC et 0x24 PN532 sur le bus réel) — pas utilisé en production.

## 3.5 AdcHal (hal/adc/)

class AdcHal {
public:
    bool init(uint8_t pin, uint8_t attenuationDb);
    uint16_t readRaw();
    uint32_t readMv();
    float readAvg(uint8_t samples);
};

- [v2.0] S'appuie sur analogRead() (valeur brute) et analogReadMilliVolts() (Arduino-ESP32 core, conversion calibrée eFuse intégrée) — plus simple que l'API ESP-IDF adc_oneshot équivalente, aucune perte de précision (même calibration matérielle sous-jacente).

- analogSetAttenuation()/analogSetPinAttenuation() pour configurer l'atténuation (ADC_ATTENUATION_DB, hardware_config.h).

- readAvg() implémente le sur-échantillonnage ×16 requis par hardware_config.h (ADC_OVERSAMPLE_COUNT) — la logique de moyenne est ici, dans le HAL, pas dupliquée dans chaque driver ADC.

- Consommateurs : BatteryDriver, TemperatureDriver, FuelDriver.

## 3.6 PwmHal (hal/pwm/)

class PwmHal {
public:
    bool init(uint8_t pin, uint32_t freqHz, uint8_t resolutionBits);
    void setDuty(uint8_t pin, uint32_t duty);
    void stop(uint8_t pin);
};

- [v2.0] S'appuie sur ledcSetup()/ledcAttachPin()/ledcWrite() — ces fonctions LEDC sont exposées TELLES QUELLES par le cœur Arduino-ESP32 (ce ne sont pas des fonctions Arduino portables standard, mais des extensions ESP32 déjà présentes nativement dans arduino-esp32, sans changement par rapport à ce qui aurait été fait sous ESP-IDF pur).

- Consommateur : BuzzerDriver (génération de tonalité), LedDriver si un effet de gradation est requis au-delà du simple on/off.

## 3.7 TimerHal (hal/timer/)

class TimerHal {
public:
    TimerHandle_t create(uint32_t periodMs, TimerCallback cb, bool autoReload);
    void start(TimerHandle_t timer);
    void stop(TimerHandle_t timer);
};

- Inchangé par rapport à v1.0 : s'appuie sur les timers logiciels FreeRTOS (xTimerCreate/xTimerStart/xTimerStop), disponibles à l'identique sous Arduino-ESP32 (même FreeRTOS sous-jacent).

- Consommateur principal : Scheduler (L0) pour les timers logiciels génériques.

## 3.8 FlashHal (hal/flash/)

class FlashHal {
public:
    bool write(uint32_t addr, const uint8_t* data, size_t len);
    bool read(uint32_t addr, uint8_t* buf, size_t len);
    bool erase(uint32_t sectorAddr);
};

- Inchangé par rapport à v1.0 : esp_partition.h reste accessible sous Arduino-ESP32 (le cœur Arduino expose les en-têtes ESP-IDF sous-jacents pour les besoins avancés comme celui-ci, sans équivalent Arduino portable de plus haut niveau pour l'accès partition brute).

- Usage prévu : voir document Sprint 1 v1.0 — inchangé.

## 3.9 NvsHal (hal/nvs/)

class NvsHal {
public:
    bool set(const char* ns, const char* key, const uint8_t* data, size_t len);
    bool read(const char* ns, const char* key, uint8_t* buf, size_t* len);
    bool erase(const char* ns, const char* key);
};

ATTENTION — [CHANGÉ v2.0] Implémentation basculée sur la bibliothèque Preferences (Arduino-ESP32, construite sur NVS) plutôt que nvs_flash.h/nvs.h directement — Preferences.begin(ns)/.putBytes()/.getBytes()/.remove() est l'approche idiomatique sous Arduino et simplifie l'implémentation par rapport à l'API NVS brute. La signature de NvsHal ne change pas : seul le .cpp est concerné.

- Namespace NVS utilisé : NVS_NAMESPACE (security_config.h, = "fortico").

- Consommateurs : CredentialsManager, RelayManager (persistance relayState), tout composant lisant une clé de security_config.h.

- NvsHal ne chiffre rien lui-même — le chiffrement de la partition NVS est une configuration au niveau sdkconfig/menuconfig (Flash Encryption, R-08), accessible sous Arduino-ESP32 via les mêmes options de build PlatformIO (board_build.*), pas une responsabilité de ce wrapper.

## 3.10 RtcHal (hal/rtc_hal/)

class RtcHal {
public:
    bool init();
    uint64_t getMonotonicUs();   // survit au deep sleep, PAS un calendrier
};

ATTENTION — Périmètre volontairement réduit (inchangé depuis v1.0) : pas de getTime()/setTime() retournant un DateTime ici. L'horloge murale est portée exclusivement par RtcDriver (L2, puce DS3231 externe). [v2.0] Implémentation la plus simple sous Arduino : micros()/millis() natifs directement (voir utils/timer_utils.h) ; pour la survie en deep sleep spécifiquement, utiliser des variables RTC_DATA_ATTR (extension Arduino-ESP32) plutôt qu'un mécanisme ESP-IDF bas niveau séparé.

# 4. Règles communes à tout composant HAL

- Timeout obligatoire sur toute opération bus bloquante par nature (I2C, SPI, UART) — jamais d'attente infinie, conformément à R-01/R-03 (SOP). [RAPPEL v2.0] Les bibliothèques Arduino (Wire, HardwareSerial) ont des timeouts par défaut parfois longs ou absents selon la méthode utilisée — vérifier explicitement chaque appel, ne pas supposer un comportement non bloquant par défaut.

- Retour de statut explicite (bool ou taille effective) sur toute opération, jamais de valeur ambiguë en cas d'échec silencieux.

- Aucune connaissance d'un périphérique métier : AdcHal ne sait pas qu'il lit une batterie, I2cHal ne sait pas qu'il parle à un PN532 — cette interprétation appartient exclusivement au driver L2 appelant (document 04 §1).

- Aucun HAL ne gère un mutex de partage inter-driver (ex. i2cBusMutex) — cette responsabilité reste au driver L2, le HAL est un simple exécutant de la transaction bus.

# 5. Tests

Le HAL est, par nature, très proche du matériel — la majorité de sa validation se fait en HIL (document 11), pas en test unitaire natif. Exceptions notables où un test natif reste possible et attendu :

- AdcHal::readAvg() : la logique de moyenne/sur-échantillonnage peut être testée nativement en injectant des échantillons bruts simulés.

- TimerHal : la logique de création/démarrage/arrêt peut être testée avec un mock FreeRTOS si le harnais de test natif le permet (voir test/mocks/).

Pour tout le reste (GpioHal, UartHal, SpiHal, I2cHal, PwmHal, FlashHal, NvsHal, RtcHal) : test HIL obligatoire sur banc de laboratoire avant merge, avec capture d'écran ou log de sortie joint à la Pull Request.

# 6. Répartition suggérée entre les 3 stagiaires (inchangée)

| Lot | Composants | Complexité |
| --- | --- | --- |
| Lot A | GpioHal, PwmHal, TimerHal | Faible à moyenne |
| Lot B | UartHal, SpiHal, I2cHal | Moyenne à élevée (bus partagés/protocoles) |
| Lot C | AdcHal, FlashHal, NvsHal, RtcHal | Moyenne (RtcHal nécessite la clarification §2) |

NOTE — Répartition en 3 lots validée le 12/07/2026, inchangée par le passage à Arduino — les lots sont organisés par bus, pas par framework.

# 7. Workflow

Inchangé depuis le Sprint 0 (document 01 §4.2-4.3, Sprint 0 §6) : une branche feature/hal-<composant> par lot, Pull Request avec résumé + preuve de test HIL + lien Trello, validation par le Lead Firmware avant merge sur develop.

# 8. Critères de validation du Sprint 1

- Les 10 composants HAL créés dans hal/<nom>/<nom>_hal.h + .cpp, conformes aux signatures du §3 (identiques à la v1.0) — implémentation interne Arduino-ESP32.

- RtcHal limité au temps monotone interne — aucune méthode DateTime qui empiéterait sur RtcDriver (L2).

- Aucune boucle bloquante (delay() interdit, voir Sprint 0 §6.4), timeout systématique sur toute opération bus.

- Aucune référence à un périphérique métier (GPS, RFID, relais…) dans le code HAL.

- I2cHal::scan() validé sur banc, capture jointe montrant la détection RTC (0x68) et PN532 (0x24).

- Tests natifs pour AdcHal::readAvg() (et TimerHal si mock disponible) exécutés et verts.

- Compilation propre du projet avec les 10 composants HAL intégrés et un setup()/loop() qui les initialise tous sans erreur (toujours aucun driver/manager/service à ce stade).

- Toutes les Pull Requests du sprint validées par le Lead Firmware.