FORTICO

Documentation Firmware Embarqué

Document 04

Driver Development Guide

Comment écrire, tester et intégrer un driver de la couche L2

Version : 2.0

Date : 12 juillet 2026

Classification : Usage interne — Équipe Ingénierie Fortico

Source de vérité matérielle : Pinout ESP32 V4

# Table des matières

Table des matières	2

1. Rôle de la couche Driver (L2)	3

2. Interface standard d'un driver	4

3. Règle d'or : tolérance de panne, jamais de blocage	4

4. Accès au bus I2C partagé (RTC + RFID PN532)	4

5. Cas particulier : driver modem + GNSS (Sim7600Driver)	5

5.1 Canal AT cellulaire	5

5.2 Canal AT GNSS (remplace l'ancien driver GPS dédié)	5

5.3 Arbitrage du canal AT partagé (cellulaire vs GNSS)	5

6. Cas particulier : drivers ADC (batterie, température, carburant)	6

7. Checklist de recevabilité d'un nouveau driver	6

# 1. Rôle de la couche Driver (L2)

Un driver encapsule exclusivement l'accès bas niveau à un périphérique matériel, en s'appuyant sur la couche HAL (L1) pour le dialogue bus/registre — jamais directement sur les registres ESP-IDF bruts. Il ne contient aucune décision métier : un driver RFID lit un UID, il ne décide jamais si ce badge est autorisé — cette décision appartient à AuthenticationManager (document 06, L4). Tout driver implémente l'interface IDriver (include/interfaces/idriver.h, Sprint 0 §4.3).

NOTE : Renommage : les classes de cette couche adoptent le PascalCase (RelayDriver, Sim7600Driver, etc.), fichiers en snake_case (relay_driver.h/.cpp), un dossier par composant sous drivers/ (Sprint 0 §4.1). Les anciens noms camelCase (relayDriver, sim7600Manager…) des versions précédentes de ce document sont abandonnés.

| Driver | HAL (L1) utilisé | GPIO (Pinout V4) | Propriétaire exclusif du bus |
| --- | --- | --- | --- |
| Sim7600Driver | UartHal | TX=27, RX=14 (canal AT partagé : cellulaire + GNSS) | Oui — arbitré en interne entre AT cellulaire et AT GNSS (voir §5) |
| RtcDriver | I2cHal | SDA=21, SCL=22 (partagé) | Non — partagé avec RfidDriver sous i2cBusMutex |
| RfidDriver (PN532) | I2cHal | SDA=21, SCL=22 (partagé) | Non — partagé avec RtcDriver sous i2cBusMutex |
| SdDriver | SpiHal | CS=4, SCK=18, MOSI=23, MISO=19 | Oui — bus SPI exclusif à la carte SD |
| RelayDriver | GpioHal | GPIO12 | Oui — écriture exclusive par RelayManagerTask |
| BatteryDriver | AdcHal | GPIO34 (ADC1_CH6) | Oui |
| TemperatureDriver | AdcHal | GPIO32 | Oui — remplace l'ancienne sonde carburant (V4). [ÉCART] Absent de l'UML « Architecture Firmware Finale » (probable omission, non un retrait délibéré — conservé faute d'instruction contraire, à confirmer) |
| FuelDriver | AdcHal | GPIO36 (ADC1_CH0) — provisoire | Oui — voir document 10 §5.3, arbitrage hardware requis |
| LedDriver | GpioHal / PwmHal | GPIO33 | Oui |
| BuzzerDriver | PwmHal | GPIO13 | Oui — séparé de LedDriver depuis l'UML finale (était combiné dans une version antérieure) |
| ButtonDriver | GpioHal | GPIO25 | Oui |

ATTENTION : Le NEO-6M autonome (UART2, GPIO16/17) est retiré de l'architecture matérielle et il n'existe plus de dossier drivers/gps/ Le module SIM7600E-L1C intègre son propre moteur GNSS (antenne GPS dédiée sur le breakout, distincte de l'antenne 4G) ; Sim7600Driver fournit désormais la position en plus de la connectivité cellulaire, sur le même canal AT — voir §5.

ATTENTION Le module RFID cible est un PN532 en I2C (Pinout V4. Tout RfidDriver doit être écrit pour le protocole PN532.

# 2. Interface standard d'un driver

Tout driver implémente IDriver (include/interfaces/idriver.h) pour une intégration homogène avec le Scheduler et le Watchdog, et pour permettre le mock en test unitaire (document 11, test/mocks/) :

// include/interfaces/idriver.h
class IDriver {
public:
    virtual ~IDriver() = default;
    virtual DriverStatus init() = 0;      // configuration du bus/registre, sans blocage
    virtual DriverStatus poll() = 0;      // appelee periodiquement par la tache proprietaire
    virtual bool isHealthy() const = 0;   // etat de sante courant (voir SS4)
    virtual void reset() = 0;             // tentative de recuperation logicielle
};

// drivers/relay/relay_driver.h
class RelayDriver : public IDriver {
public:
    DriverStatus init() override;
    DriverStatus poll() override;
    bool isHealthy() const override;
    void reset() override;
    void setState(bool engaged);          // specifique a RelayDriver
};

# 3. Règle d'or : tolérance de panne, jamais de blocage

Conformément à la SOP (§3.2), un driver ne doit jamais bloquer le CPU si le composant est déconnecté, défaillant ou absent. Ceci implique :

- Timeout obligatoire sur toute transaction bus (I2C, SPI, UART), porté par le HAL sous-jacent (I2cHal, SpiHal, UartHal) — jamais d'attente infinie.

- En cas d'échec, retour d'un statut d'erreur explicite, jamais de crash ni de reset système.

- Compteur d'échecs consécutifs par driver ; au-delà d'un seuil, le driver se déclare `isHealthy() == false` et le manager appelant bascule en mode dégradé (voir document 02, §5).

- Aucune tentative de re-initialisation en boucle serrée : back-off entre tentatives (voir §5 pour le cas modem).

# 4. Accès au bus I2C partagé (RTC + RFID PN532)

- Prendre i2cBusMutex avec un timeout court (50 ms recommandé, I2C_MUTEX_TIMEOUT_MS dans hardware_config.h).

- Si le mutex n'est pas obtenu : abandonner la transaction, incrémenter le compteur d'échec, journaliser, ne pas bloquer la tâche appelante.

- Effectuer la transaction I2C via I2cHal (lecture/écriture registre) — durée cible < 20 ms.

- Libérer immédiatement le mutex, même en cas d'erreur de transaction.

NOTE : AuthenticationManagerTask sonde le PN532 à 200 ms. RtcDriver n'est interrogé que sur besoin d'horodatage, pas en polling constant, pour limiter la contention du bus partagé.

# 5. Cas particulier : driver modem + GNSS (Sim7600Driver)

Le driver expose une interface asynchrone à base de commandes AT (via UartHal), consommée à la fois par NetworkService (document 05, L3, connectivité cellulaire) et par TrackingManager (document 06, L4, position GNSS). Le driver lui-même ne connaît pas la sémantique métier de ces deux usages, uniquement le dialogue AT bas niveau (émission de commande, attente non bloquante de réponse, timeout).

## 5.1 Canal AT cellulaire

- Aucune commande AT n'est envoyée en boucle bloquante — chaque envoi est suivi d'un retour immédiat à l'appelant avec un statut PENDING, complété plus tard via callback ou file dédiée.

- Un timeout par commande AT (valeur typique 2 à 10 s selon la commande) déclenche un statut TIMEOUT, jamais un blocage.

## 5.2 Canal AT GNSS (remplace l'ancien driver GPS dédié)

La plupart des breakouts SIM7600E-L1C de ce type n'exposent qu'un seul UART matériel : pas de broche NMEA séparée. La position est donc obtenue par interrogation AT (AT+CGPS=1 une fois au démarrage, puis AT+CGPSINFO ou AT+CGNSSINFO en polling périodique), et non plus par flux NMEA continu sur un UART dédié. Si le breakout réellement utilisé expose une broche GPS_TXD séparée, ce point doit être révisé avec l'équipe hardware avant de figer l'implémentation (document 10 §5.4).

- Activation du moteur GNSS une seule fois au démarrage (AT+CGPS=1), pas à chaque cycle de lecture.

- Interrogation périodique (GNSS_POLL_INTERVAL_MS, hardware_config.h) via AT+CGPSINFO/AT+CGNSSINFO, avec un timeout dédié plus généreux qu'une commande AT classique (SIM7600_GNSS_QUERY_TIMEOUT_MS) car le moteur GNSS peut ne pas avoir de fix immédiat (cold start).

- Le driver expose la réponse GNSS déjà parsée (GpsData, include/types/gps_types.h) à TrackingManager ; le parsing du format de réponse AT+CGPSINFO se fait dans Sim7600Driver, pas dans TrackingManager (qui n'a plus à connaître de format NMEA).

- Validation de fix : nombre minimal de satellites (GPS_MIN_SATELLITES_FOR_FIX, hardware_config.h) avant de lever le bit GPS_FIX_VALID (document 07, event group système).

## 5.3 Arbitrage du canal AT partagé (cellulaire vs GNSS)

Le canal UART1 étant unique, les commandes AT cellulaires (NetworkService/MqttService, via Sim7600Driver) et les commandes AT GNSS (TrackingManager, via Sim7600Driver) sont mutuellement exclusives sur le fil. Le même schéma d'arbitrage que le bus I2C partagé ( s'applique, via sim7600UartMutex (document 07) :

- Prendre sim7600UartMutex avec un timeout (SIM7600_UART_MUTEX_TIMEOUT_MS, hardware_config.h).

- Si le mutex n'est pas obtenu : abandonner la requête GNSS de ce cycle (une position légèrement retardée n'est pas critique), ou mettre en file la commande cellulaire selon la priorité du flux appelant.

- Effectuer la commande AT (cellulaire ou GNSS), attendre la réponse avec le timeout approprié (§5.1 ou §5.2).

- Libérer immédiatement le mutex, même en cas de timeout.

NOTE  Priorité retenue en cas de contention : une commande AT cellulaire en cours (ex. publication MQTT) n'est jamais interrompue pour une requête GNSS ; la requête GNSS suivante est simplement différée au prochain cycle de SensorSamplingTask/TrackingManagerTask. Un retard occasionnel de position est acceptable ; une commande réseau interrompue ne l'est pas.

# 6. Cas particulier : drivers ADC (batterie, température, carburant)

Détail complet de l'échantillonnage et du filtrage au document 02, §6 (v1.0), et calibration électrique au document 10. Le driver expose une valeur brute convertie (tension réelle après pont diviseur pour la batterie), pas la valeur ADC non calibrée.

- Sur-échantillonnage ×16 par cycle de lecture, moyenne calculée dans le driver (via AdcHal).

- Détection de capteur déconnecté (lecture saturée ou nulle en continu) exposée via isHealthy().

- FuelDriver (GPIO36) suit le même patron que BatteryDriver, avec un ratio de conversion propre à la jauge carburant retenue — encore provisoire (document 10 §5.3, hardware_config.h). Sa courbe de calibration réelle est chargée depuis assets/calibration/fuel_calibration.json (généré par tools/calibration.py), pas figée en dur dans le driver.

# 7. Checklist de recevabilité d'un nouveau driver

- Implémente IDriver (include/interfaces/idriver.h) et s'appuie sur le hardware correspondant, jamais sur les registres ESP-IDF bruts directement.

- Aucune boucle bloquante, timeout sur chaque transaction bus.

- isHealthy() implémenté et exploitable par le manager appelant.

- Aucune logique métier (décision, seuil d'alerte) présente dans le driver.

- Section critique (mutex) documentée si bus partagé — y compris le canal AT du SIM7600 (§5.3), pas seulement l'I2C.

- Test unitaire natif pour toute logique de parsing/conversion (ex. réponse AT+CGPSINFO, ADC), avec mock du HAL sous-jacent (test/mocks/).

Test HIL sur banc de laboratoire avant merge (document 11).

- En-tête de fichier renvoyant explicitement au Pinout V4 pour les GPIO utilisés.