FORTICO

Documentation Firmware Embarqué

Document 09

API & JSON Specification

Schémas JSON de télémétrie, commandes, OTA et format de journalisation locale

Version : 1.0

Date : 07 juillet 2026

Classification : Usage interne — Équipe Ingénierie Fortico

Source de vérité matérielle : Pinout ESP32 V4

# Table des matières

# 1. Portée

Ce document fixe les schémas JSON échangés entre le firmware, le broker MQTT (document 08) et le stockage local (SD). Il fait référence pour TelemetryService, StorageService et OTAService.

ATTENTION — Aucun schéma JSON précis n'était fourni dans les documents sources d'origine. Les schémas ci-dessous sont proposés par cohérence avec l'architecture (document 02) et doivent être validés avec l'équipe backend avant implémentation figée. Chaque champ est justifié par son usage firmware.

# 2. Schéma — payload de télémétrie (topic fortico/<device_id>/telemetry)

{
  "device_id": "FORTICO-<uuid>",
  "seq": 0,
  "ts": 1735900000,
  "gps": { "lat": 0.0, "lon": 0.0, "speed_kmh": 0.0, "fix_valid": true },
  "auth": { "driver_uid": "A1B2C3", "status": "AUTHORIZED" },
  "relay_state": "ENGAGED",
  "battery_v": 12.6,
  "temp_c": 34.2,
  "network": "ONLINE"
}

| Champ | Type | Obligatoire | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | string | Oui | Identifiant unique du boîtier |
| seq | uint32 | Oui | Compteur monotone — permet la détection de trous côté broker |
| ts | uint32 (epoch) | Oui | Horodatage RTC ; fallback millis()-based si RTC indisponible (document 04, §4) |
| gps.fix_valid | bool | Oui | Faux si le fix ne satisfait pas le seuil minimal de satellites (document 06, §4) |
| auth.status | enum | Oui | AUTHORIZED / DENIED / NONE |
| relay_state | enum | Oui | ENGAGED / CUT |
| battery_v | float | Non | Absent si capteur en PERIPH_DEGRADED (document 04, §7) |
| temp_c | float | Non | Sonde de température (GPIO32, remplace l'ancienne sonde carburant — document 10) |

# 3. Schéma — événement d'authentification (topic .../auth)

{
  "device_id": "FORTICO-<uuid>",
  "ts": 1735900001,
  "uid": "A1B2C3",
  "result": "OK",
  "source": "RFID_PN532"
}

# 4. Schéma — alerte (topic .../alert)

{
  "device_id": "FORTICO-<uuid>",
  "ts": 1735900003,
  "code": "SOS_BUTTON",
  "severity": "HIGH",
  "details": "long-press, vehicle stopped"
}

Valeurs possibles de `code` : AUTH_DENIED, SOS_BUTTON, BATTERY_LOW, GPS_LOST, RELAY_FAULT, NETWORK_LOST (voir document 06, §5 pour la table complète des origines).

# 5. Schéma — commande distante entrante (topic .../cmd)

{
  "cmd": "FORCE_CUT",
  "nonce": "b3f2...",
  "issued_at": 1735900010,
  "expires_at": 1735900070,
  "signature": "base64..."
}

- Valeurs possibles de `cmd` : FORCE_CUT, FORCE_ENGAGE (soumis à confirmation locale d'arrêt véhicule), OTA_TRIGGER, WHITELIST_UPDATE.

- `expires_at` définit la fenêtre de validité anti-rejeu (document 08, §2) ; toute commande hors fenêtre est rejetée et journalisée.

- `signature` est vérifiée avant toute exécution — une commande non signée ou invalide est ignorée (document 05, §5 pour l'analogie avec la vérification OTA).

# 6. Schéma — manifeste OTA (topic .../ota)

{
  "version": "2.4.0",
  "url": "https://ota.fortico.example/fw/2.4.0.bin",
  "size_bytes": 1048576,
  "sha256": "...",
  "signature": "base64...",
  "mandatory": true
}

# 7. Format de journalisation locale (boîte noire SD)

Format JSON Lines (une ligne = un enregistrement), append-only, un fichier par jour UTC : `/logs/YYYYMMDD.jsonl`. Choix motivé par la robustesse en cas de coupure d'écriture mi-ligne (une ligne tronquée n'invalide pas les précédentes).

{"seq":1234,"ts":1735900000,"type":"GPS","lat":..,"lon":..,"speed":..}
{"seq":1235,"ts":1735900001,"type":"AUTH","uid":"A1B2C3","result":"OK"}
{"seq":1236,"ts":1735900002,"type":"RELAY","state":"ENGAGE","source":"AUTH"}
{"seq":1237,"ts":1735900003,"type":"ALERT","code":"SOS_BUTTON","severity":"HIGH"}
{"seq":1238,"ts":1735900004,"type":"SENSOR","battery_v":12.6,"temp_c":34.2}

| Paramètre | Valeur | Justification |
| --- | --- | --- |
| Rotation | Un fichier par jour UTC, à 00:00 RTC | Limite la taille de fichier, facilite la purge par rétention |
| Flush | Toutes les 5 s, ou immédiat si severity=HIGH ou type=RELAY | Compromis usure SD / tolérance à la perte en coupure secteur |
| Curseur de synchronisation | Fichier /logs/.cursor contenant last_synced_seq | Permet le rejeu exact du backlog à la reconnexion (document 02, §6) |
| Taille du buffer RAM avant flush | 64 enregistrements [ASSUMPTION] | Borne la RAM utilisée par la file d'attente d'écriture |

# 8. Versionnage des schémas

Tout changement de champ (ajout, suppression, renommage) sur un schéma publié doit être accompagné d'un incrément de version applicative et d'une période de compatibilité descendante côté backend. Un champ optionnel peut être ajouté sans changement de version majeure ; un champ obligatoire retiré ou renommé exige une nouvelle version de schéma.