FORTICO

Documentation Firmware Embarqué

Document 10

Hardware Integration Guide

Pinout de référence V4, contraintes de bus et calibration électrique

Version : 1.1

Date : 12 juillet 2026

Classification : Usage interne — Équipe Ingénierie Fortico

Source de vérité matérielle : Pinout ESP32 V4

# Table des matières

Table des matières

Table des matières	2

1. Source de vérité matérielle	3

2. Tableau d'interconnexion (Pinout V4)	3

3. Statut complet des broches	4

4. Contraintes électriques et notes d'intégration	5

5. Écarts et arbitrages requis	6

5.1 Divergence RFID (MFRC522 vs PN532)	6

5.2 Calibre du relais (20A vs 30A)	6

5.3 Gap fonctionnel carburant — résolution provisoire	6

5.4 Intégration GPS dans le SIM7600E-L1C (changement matériel)	7

6. Séquence de démarrage matérielle (extrait RTOS)	7

7. Étalonnage ADC	8

# 1. Source de vérité matérielle

Ce document reprend intégralement la cartographie de broches ESP32 V4 (« Cartographie révisée des broches ESP32 (V4) »), qui prime sur toute version antérieure et sur la note de cadrage projet initiale. Toute divergence constatée sur le terrain doit être remontée avant modification du firmware.

# 2. Tableau d'interconnexion (Pinout V4)

| Composant | Broche module | GPIO ESP32 | Rôle / Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Relais 5V 20A | Commande bobine | GPIO12 | Commande d'activation de la bobine de coupure moteur |
| Buzzer alarme | Signal (+) | GPIO13 | Sortie digitale, alertes sonores en cabine |
| Capteur tension batterie | Sortie pont diviseur | GPIO34 | Entrée analogique pure (ADC1_CH6) |
| Bouton poussoir | Signal / contact | GPIO25 | Entrée digitale, interaction (ex. alerte SOS) |
| LED témoin | Anode (+) | GPIO33 | Sortie digitale, déplacée depuis version antérieure |
| Bus I2C partagé (RTC + RFID PN532) | SDA | GPIO21 | Ligne de données partagée RTC DS3231 / RFID PN532 |
| Bus I2C partagé (RTC + RFID PN532) | SCL | GPIO22 | Ligne d'horloge partagée RTC DS3231 / RFID PN532 |
| Sonde de température | Signal / data | GPIO32 | Remplace l'ancienne sonde carburant |
| Sonde carburant (citerne) | Signal / data | GPIO36 | [ASSUMPTION — provisoire] ADC1_CH0, ajoutée suite à la réintroduction du Fuel Manager (voir §5.3) |
| SIM7600E-L1C (4G LTE + GNSS intégré) | TX / RX | GPIO27 / 14 | UART1 matérielle remappée, commandes AT — canal partagé cellulaire + GNSS (voir §5.4). Le NEO-6M autonome est retiré. |
| Carte SD (SPI exclusif) | CS | GPIO4 | Chip select |
| Carte SD (SPI exclusif) | SCK | GPIO18 | Horloge SPI exclusive |
| Carte SD (SPI exclusif) | MOSI / MISO | GPIO23 / 19 | Lignes de données SPI exclusives |

# 3. Statut complet des broches

| Broche | Statut | Affectation / disponibilité |
| --- | --- | --- |
| GPIO 1 & 3 | Réservé | Console de programmation/débug série (TX0/RX0) |
| GPIO 2 | Libre | Libérée suite au passage du RFID en I2C (PN532) |
| GPIO 4 | Utilisée | Carte SD (CS) |
| GPIO 5 | Libre | Libérée suite au passage du RFID en I2C (PN532) |
| GPIO 12 | Utilisée | Relais coupure moteur (5V 20A) |
| GPIO 13 | Utilisée | Buzzer alarme |
| GPIO 14 | Utilisée | SIM7600 4G (TX1) |
| GPIO 15 | Libre | Libérée suite au déplacement de la LED |
| GPIO 16 | Libre | Libérée suite au retrait du GPS NEO-6M autonome (GNSS intégré au SIM7600E-L1C) |
| GPIO 17 | Libre | Libérée suite au retrait du GPS NEO-6M autonome (GNSS intégré au SIM7600E-L1C) |
| GPIO 18 | Utilisée | Bus SPI — SCK — carte SD uniquement |
| GPIO 19 | Utilisée | Bus SPI — MISO — carte SD uniquement |
| GPIO 21 | Utilisée | Bus I2C — SDA — RTC DS3231 + RFID PN532 |
| GPIO 22 | Utilisée | Bus I2C — SCL — RTC DS3231 + RFID PN532 |
| GPIO 23 | Utilisée | Bus SPI — MOSI — carte SD uniquement |
| GPIO 25 | Utilisée | Bouton poussoir (nouvel ajout) |
| GPIO 26 | Libre | Disponible pour évolution future (DAC2 intégrée) |
| GPIO 27 | Utilisée | SIM7600 4G (RX1) |
| GPIO 32 | Utilisée | Sonde de température (remplace la sonde carburant) |
| GPIO 33 | Utilisée | LED témoin (nouvel emplacement) |
| GPIO 34 | Utilisée | Capteur tension batterie (ADC1, entrée pure) |
| GPIO 35 (VP-like) | Libre | Disponible (entrée pure uniquement) |
| GPIO 36 (VP) | Utilisée — provisoire | Sonde carburant [ASSUMPTION, voir §5.3] — ADC1_CH0 |
| GPIO 39 (VN) | Libre | Disponible (entrée pure uniquement) |

# 4. Contraintes électriques et notes d'intégration

Régulation XL4015 (5A) : alimente de façon stable le SIM7600 4G (pics de courant ~2A) et le relais 5V.

Résistances de tirage I2C : pull-up 4,7 kΩ obligatoires sur GPIO21/22 si non intégrées aux modules RTC/PN532.

Pont diviseur GPIO34 : à maintenir impérativement pour protéger l'entrée analogique contre la tension réelle de la batterie véhicule (12V nominal).

# 5. Écarts et arbitrages requis

## 5.1 Divergence RFID (MFRC522 vs PN532)

La note de cadrage projet et un pinout antérieur (V3) désignaient un lecteur MFRC522, typiquement en SPI. Le Pinout V4, document le plus récent et corrigé, spécifie un PN532 en I2C sur le bus partagé GPIO21/22. Ce document retient le PN532/I2C comme cible matérielle. Toute documentation ou tout schéma antérieur mentionnant le MFRC522 est obsolète.

## 5.2 Calibre du relais (20A vs 30A)

Le Pinout V4 mentionne un relais 5V/20A ; la note de cadrage projet mentionnait un relais SLA-12VDC-SL-A de 30A. La commande GPIO (GPIO12) et la logique firmware sont identiques quel que soit le calibre exact — ce point est une donnée d'intégration électrique à faire confirmer par l'équipe hardware, sans impact sur le firmware.

## 5.3 Gap fonctionnel carburant — résolution provisoire

ATTENTION  La note de cadrage projet présente la « supervision du niveau de carburant » et la « détection de vol de carburant » comme un pilier métier de premier plan. Le Pinout V4 avait réaffecté GPIO32 à une sonde de température, supprimant le point d'entrée matériel du capteur carburant. Le schéma d'architecture logicielle « vue_par_couche » réintroduit un Fuel Manager / Fuel Driver, conforme à la vision d'origine. [ASSUMPTION — arbitrage hardware requis avant routage PCB] Résolution provisoire retenue : GPIO36 (ADC1_CH0, libre) affecté à la sonde carburant plutôt que de sacrifier la sonde de température déjà câblée sur GPIO32. Le conditionnement du signal (pont diviseur/filtrage selon le type de jauge) reste à définir avec l'équipe hardware — voir pin_config.h et hardware_config.h.

NOTE Le diagramme UML « Architecture Firmware Finale » ne fait apparaître aucun TemperatureDriver dans sa couche L2 (liste : Sim7600Driver, RtcDriver, RfidDriver, RelayDriver, FuelDriver, BatteryDriver, SdDriver, LedDriver, BuzzerDriver, ButtonDriver). La sonde de température (GPIO32, Pinout V4) reste néanmoins documentée et pilotée dans ce document et dans pin_config.h/hardware_config.h, faute d'instruction explicite de la retirer et traité comme une probable omission du diagramme plutôt qu'un retrait matériel délibéré. À confirmer.

## 5.4 Intégration GPS dans le SIM7600E-L1C (changement matériel)

Révision matérielle actée : le module GPS NEO-6M autonome (UART2 dédié, GPIO16/17) est retiré. Le modem SIM7600E-L1C intègre son propre moteur GNSS, avec une antenne GPS dédiée sur le breakout (distincte de l'antenne 4G — deux connecteurs d'antenne visibles sur le module de référence). GPIO16 et GPIO17 sont libérés.

ATTENTION — [ASSUMPTION — À CONFIRMER SUR LE BREAKOUT PHYSIQUE UTILISÉ] Les breakouts SIM7600E-L1C grand public de ce type n'exposent généralement qu'un seul UART matériel (TXD/RXD), partagé entre les commandes AT cellulaires et les commandes AT GNSS (AT+CGPS=1, puis AT+CGPSINFO/AT+CGNSSINFO en polling) — il n'y a pas de second flux NMEA sur une broche séparée. Si le breakout réellement retenu expose une broche GPS_TXD dédiée (certains modules SIM7600 nus le permettent), une broche libre supplémentaire (GPIO35 ou GPIO39) devra être affectée et ce document mis à jour en conséquence. À confirmer avec l'équipe hardware avant routage PCB.

Conséquence sur le firmware : Sim7600Driver (document 04, §5) devient responsable à la fois de la connectivité cellulaire et de l'acquisition GNSS, arbitrées sur un canal AT unique via sim7600UartMutex (document 07, §5). Il n'existe plus de drivers/gps/ indépendant (tranché le 12/07/2026 — voir Sprint 0 §4.5).

# 6. Séquence de démarrage matérielle (extrait RTOS)

Le détail complet de la séquence de boot est spécifié au document 07 (RTOS Design Guide, §7). Rappel des étapes ayant un impact matériel direct :

- Watchdog matériel armé (8 s).

- GPIO12 (relais) forcé en sortie, niveau bas (CUT), avant toute autre initialisation.

- Bus I2C initialisé à 400 kHz ; sondage séquentiel RTC (0x68) puis PN532 (0x24) sous mutex.

- Bus SPI (VSPI, 4 MHz) initialisé ; montage de la carte SD (non bloquant en cas d'échec).

- UART1 (SIM7600E-L1C) initialisé de façon non bloquante ; activation différée du moteur GNSS (AT+CGPS=1) une fois le canal AT opérationnel — plus d'UART2 GPS séparé.

- ADC initialisé avec atténuation 11 dB (plage 0–3,3 V après pont diviseur), calibration eFuse si disponible.

# 7. Étalonnage ADC

| Paramètre | Valeur / méthode |
| --- | --- |
| Atténuation ADC | 11 dB (plage utile ~0–3,3 V après pont diviseur) |
| Sur-échantillonnage | ×16 par cycle de lecture, moyenne calculée dans le driver |
| Filtrage | Filtre passe-bas exponentiel (EMA, α ≈ 0,2) après la moyenne, pour lisser les transitoires démarreur/alternateur |
| Conversion tension batterie | V_réelle = V_adc_moyenne × ratio_pont_diviseur (ratio calibré physiquement, stocké dans hardware_config.h) |
| Détection de déconnexion capteur | Lecture saturée (proche de 0 ou de la pleine échelle) en continu → PERIPH_DEGRADED |