FORTICO

Documentation Firmware Embarqué

Document 11

Test & Validation Guide

Stratégie de test, scénarios HIL et critères de conformité

Version : 1.1

Date : 12 juillet 2026

Classification : Usage interne — Équipe Ingénierie Fortico

Source de vérité matérielle : Pinout ESP32 V4

# Table des matières

# 1. Portée et philosophie

Ce guide définit la stratégie de test du firmware Fortico à tous les niveaux : unitaire natif, intégration matérielle (HIL), robustesse réseau, charge mémoire, sûreté relais et sécurité. Il formalise les critères globaux de validation déjà exigés par la SOP Lead Firmware (§5).

# 2. Niveaux de test

| Niveau | Méthode | Outils | Cible |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitaire (natif) | Logique pure sans matériel (parsing NMEA, filtrage ADC, transitions FSM, construction JSON) | PlatformIO Unity, environnement native | TrackingManager (parsing), SystemController (FSM), EncryptionModule |
| Intégration on-target (HIL) | Bus réels sur banc de laboratoire (Toamasina) : I2C RTC/PN532, SPI SD, UART GPS/SIM7600 | PlatformIO test_embedded, analyseur logique/oscilloscope pour le timing bus | Drivers L0 |
| Robustesse réseau | Coupure/rétablissement Wi-Fi/4G simulés, vérification du non-blocage et de la reprise du backlog SD | Cage de Faraday ou coupure APN contrôlée | NetworkService, MqttService |
| Charge mémoire | Stress MQTT/TLS soutenu, mesure du heap libre | esp_get_free_heap_size() en monitoring continu | Conformité R-10 (>20 % heap libre) |
| Sûreté relais | Injection de fautes (I2C débranché, SD retirée, batterie hors plage) en vérifiant qu'aucune ne coupe le relais en roulage simulé | Scénarios HIL dédiés, vitesse GPS mockée | RelayManager, règle de sûreté (document 06, §2.2) |
| Sécurité | Fuzzing des commandes MQTT entrantes, tentative de rejeu, rejet d'OTA non signé | Scripts Python + broker de test | R-05, R-06, R-13 |
| Watchdog | Blocage volontaire d'une tâche (boucle infinie de test) | Vérification du reset < 8 s | Conformité R-02 |
| Non-régression boîte noire | Coupure secteur brutale mi-écriture SD, vérification de l'intégrité JSON Lines | Coupure d'alimentation contrôlée sur banc | Conformité document 09, §7 |

# 3. Scénarios de test HIL prioritaires

- Démarrage à froid complet : vérifier que le relais reste en CUT jusqu'à authentification valide.

- Authentification badge valide → engagement du relais → vérification de la persistance NVS de l'état.

- Retrait du badge en roulage simulé (vitesse GPS > 0) → vérifier absence de coupure moteur, présence d'une alerte progressive.

- Appui long du bouton SOS à l'arrêt (vitesse GPS = 0) → coupure d'urgence effective.

- Déconnexion du bus I2C (RTC/PN532 débranchés physiquement) → aucun freeze, mode dégradé correctement signalé.

- Retrait de la carte SD en cours de fonctionnement → aucun crash, bit SD_MOUNTED abaissé, reprise normale à la réinsertion.

- Coupure 4G prolongée (> plusieurs minutes) → bascule TRACKING_OFFLINE, accumulation correcte du backlog SD, purge complète à la reconnexion.

- Réception d'une commande OTA avec signature invalide → rejet, aucun flash, transition FAULT_SAFE.

- Coupure secteur brutale pendant une écriture SD → fichier JSON Lines valide à l'exception éventuelle de la dernière ligne tronquée.

- Blocage volontaire d'une tâche enregistrée au watchdog → reset automatique mesuré sous 8 s.

# 4. Critères globaux de validation (Definition of Done)

| Vérification | Exigence et seuil | Action en cas d'échec |
| --- | --- | --- |
| Stabilité RAM (heap) | Plus de 20 % de mémoire libre constante sous charge Wi-Fi/MQTT soutenue | Refuser le code, rechercher les fuites mémoire, optimiser les variables globales |
| Persistance d'état | Sauvegarde immédiate de l'état du relais en NVS chiffrée, reprise après coupure secteur | Corriger le code pour garantir la reprise d'état |
| Stockage des secrets | Identifiants et tokens en NVS chiffrée, aucun secret en clair dans le code | Refus immédiat de la release, refactorisation du provisioning |
| Mises à jour OTA | Toute mise à jour distante signée numériquement | Blocage de la fonctionnalité OTA — jamais d'exécution de binaire non signé |
| Ports de débogage | Logs UART verbeux et JTAG désactivés en production | Recompilation avec CORE_DEBUG_LEVEL=0 |

# 5. Processus de qualification avant release

- Tests unitaires natifs exécutés localement par le développeur avant ouverture de la Pull Request (document 03, §8).

- Revue de code selon les critères du document 01, §4.3.

- Merge sur la branche principale après validation.

- Compilation du binaire release (flags de production, document 03, §5).

- Exécution du jeu de scénarios HIL prioritaires (§3) sur banc de laboratoire.

- Vérification des critères globaux de validation (§4) avant dépôt du binaire sur Trello (document 01, §4.2).

- En cas d'échec de terrain remonté par le laboratoire : analyse par le Lead Firmware pour déterminer l'origine (logicielle, matérielle, sécurité) avant correctif.

# 6. Traçabilité des tests

Chaque scénario HIL exécuté doit être consigné (date, version firmware testée, résultat, opérateur) dans le registre de test du laboratoire de Toamasina, afin de constituer un historique de non-régression exploitable en cas d'incident terrain ultérieur.