FORTICO

Documentation Firmware Embarqué

Document 12

Firmware Onboarding Guide

Installation de l'environnement, premier build et premier commit

Version : 1.0

Date : 07 juillet 2026

Classification : Usage interne — Équipe Ingénierie Fortico

Source de vérité matérielle : Pinout ESP32 V4

# Table des matières

# 1. Bienvenue

Ce guide accompagne tout nouvel ingénieur ou stagiaire rejoignant la cellule firmware Fortico, de l'installation de l'environnement jusqu'au premier commit validé. Il suppose une connaissance de base en C++ et une lecture préalable du document 01 (Firmware Development Handbook).

# 2. Ordre de lecture recommandé

- Document 01 — Firmware Development Handbook (vision, gouvernance).

- Ce document (12) — mise en place de l'environnement.

- Document 02 — Firmware Architecture Specification (vue d'ensemble technique).

- Document 10 — Hardware Integration Guide (pinout de référence).

- Document 03 — Coding Standard.

- Puis, selon l'affectation : document 04 (drivers), 05 (services), 06 (managers), ou 07 (RTOS).

# 3. Installation de l'environnement

## 3.1 Prérequis

- PlatformIO (extension VS Code recommandée, ou CLI).

- Git configuré avec accès au dépôt GitHub Fortico.

- Accès au board Trello du projet (workflow décrit au document 01, §4.2).

- Pilotes USB-série pour l'ESP32 DEVKIT V1 (CP210x ou CH340 selon le clone utilisé).

## 3.2 Premier clonage et build

git clone <url-du-depot> Firmware
cd Firmware
pio run                     # compilation complete
pio run -t upload           # flash sur ESP32 connecte en USB
pio device monitor          # ouverture du moniteur serie

NOTE — Si `pio run` échoue sur une dépendance manquante, vérifier `platformio.ini` à la racine du dépôt — il fixe les versions de framework et de bibliothèques utilisées par le projet.

# 4. Se repérer dans l'arborescence du dépôt

L'arborescence complète et sa logique en couches sont détaillées au document 02, §2 et document 05 (pour la structure de fichiers exacte). Repères rapides :

| Je cherche... | Je regarde dans... |
| --- | --- |
| L'affectation d'un GPIO | include/config/pin_config.h + document 10 |
| Le code d'un capteur/périphérique | include/drivers/<nom>/ |
| Une décision métier (ex. autorisation badge) | include/hardware/<nom>Manager.h/.cpp |
| La logique réseau/MQTT/OTA | include/services/ |
| Le chiffrement et la gestion des secrets | include/security/ |
| La machine à états globale | src/system_controller.cpp |
| Les tests | test/test_native/ (unitaire) et test/test_embedded/ (HIL) |

# 5. Premier ticket : checklist pratique

- Prendre un ticket Trello marqué « bon premier ticket » ou assigné par le Lead Firmware.

- Créer une branche feature/<sujet> depuis la branche principale à jour.

- Identifier la ou les couches concernées (driver/manager/service) via le document 02.

- Lire le guide de développement correspondant (document 04, 05 ou 06) avant d'écrire du code.

- Écrire le code en respectant le document 03 (Coding Standard).

- Ajouter ou mettre à jour les tests unitaires natifs (document 11).

- Vérifier localement : compilation propre + tests natifs verts.

- Ouvrir la Pull Request en suivant les critères de recevabilité (document 01, §4.3).

- Répondre aux commentaires de revue, corriger, jusqu'à validation.

- Après merge : suivre avec le Lead Firmware le passage en test HIL si le ticket touche un driver ou la sécurité relais.

# 6. Pièges fréquents pour un nouvel arrivant

| Piège | Pourquoi c'est un problème | Référence |
| --- | --- | --- |
| Utiliser `while(!condition)` pour attendre une réponse réseau | Bloque la tâche, viole R-01, peut affamer la sécurité relais | Document 05, §2 |
| Écrire directement sur GPIO12 depuis un nouveau code | Seule RelayManagerTask est autorisée à piloter le relais | Document 06, §2 |
| Ajouter un identifiant Wi-Fi ou un token en dur dans le code | Violation stricte de R-12, refus automatique en revue | Document 03, §6 |
| Interroger le bus I2C sans passer par i2cBusMutex | Corruption de transaction avec le bus partagé RTC/PN532 | Document 04, §4 |
| Confondre MFRC522 et PN532 pour le RFID | Le Pinout V4 (source de vérité) spécifie PN532/I2C | Document 10, §5.1 |
| Oublier le feed watchdog dans une nouvelle tâche critique | Provoque un reset système intempestif sous 8 s | Document 07, §6 |

# 7. Qui contacter

- Question d'architecture ou de priorité : Lead Firmware Stagiaire (voir document 01, §4.1 pour le rôle).

- Question de test HIL / remontée terrain : technicien du laboratoire de Toamasina, via le Lead Firmware.

- Question de schéma matériel ou de pinout : équipe de conception matérielle (publication sur Trello, document 01, §4.2).

# 8. Prochaine étape

Une fois ce guide terminé et un premier build réussi sur matériel réel, poursuivre par le document 02 (Firmware Architecture Specification) pour une compréhension complète du système avant toute contribution sur une fonctionnalité de sécurité (relais, authentification) ou de connectivité (réseau, OTA).